КОММЕНТАРИЙ

К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

введенному приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации № 569 от 31.08.07

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРМ – Аттестация рабочих мест по условиям труда

АПФД - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

ГН - гигиенические нормативы

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

ИБ – Инструкции по безопасности

КС –Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

МР – Методические рекомендации

МУ – Методические указания

МУК – Методические указания по методам контроля

НПА – Нормативный правовой акт

ОКПДТР – Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

ОТ – Охрана труда

ПБ – Правила безопасности

ПОТ – Правила охраны труда

ПУБЭ – Правила устройства и безопасной эксплуатации

РМ - Рабочее место

СанПиН – Санитарные правила и нормы

СИЗ – Средства индивидуальной защиты

СНиП – Строительные нормы м правила

ССБТ – Система стандартов безопасности труда

ТК РФ (Кодекс) – Трудовой кодекс Российской Федерации

ПРИКАЗ № 569

| 31 августа 2007г № 569 |  | МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 10577 от 29 ноября 2007г. |
| --- | --- | --- |

Москва

Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест                                по условиям труда

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; 2002, № 30, ст. 3014; № 30, ст. 3033; 2003, № 27 (ч. 1),  ст. 2700; 2004, № 18, ст.1690;      № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27,  ст. 2878; № 41, ст. 4285; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 34)                        п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок проведения аттестации  рабочих мест по условиям труда согласно приложению.

2. Ввести в действие Порядок проведения аттестации  рабочих мест по условиям труда, утвержденный настоящим приказом, с 2008 1 сентября года.

Комментарий _________________________________________________________

Все работы по аттестации рабочих мест, начатые до 1.09.2008 г., оформляются в соответствие с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным Минтруда России от 14.03.1997 г. № 12; все работы, начатые после 1.09.2008 г., оформляются в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда утвержденным Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 569.

- Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

- Раздел I. Общие положения и основные понятия

1. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - Порядок) регулирует вопросы деятельности работодателей - юридических лиц и работодателей - физических лиц (далее - организации), за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, оформления и использования результатов аттестации, а также определяет методы исследований при проведении оценки условий труда.

Организация, привлекаемая для аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - Аттестующая организация), проводит работу в соответствии с настоящим Порядком.

Аттестации рабочих мест по условиям труда подлежат все имеющиеся в организации рабочие места.

2. Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку условий труда, оценку травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ).

Комментарий _________________________________________________________

Аттестация рабочих мест по условиям труда выполняется в соответствии со ст. 212 ТК РФ «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда», согласно которой работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда.

При аттестации рабочих мест по условиям труда проводится оценка действующих производственных факторов и факторов трудового процесса, а также травмобезопасности рабочих мест и оценка обеспеченности работников СИЗ. Для выявленных на рабочих местах несоответствий гигиеническим нормативам и типовым нормам обеспеченности СИЗ разрабатываются мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

Для определения вредности условий труда производится гигиеническая оценка действующих на рабочем месте факторов производственной среды, оценка тяжести и напряженности трудового процесса, оценка травмобезопасности и обеспеченности работников СИЗ.

Измерения параметров вредных и (или) опасных факторов производственной среды, оценка тяжести и напряженности трудового процесса, травмобезопасности и обеспеченности СИЗ при аттестации рабочих мест проводятся аккредитованными в установленном порядке Аттестующими организациями.

Аттестующая организация – независимая организация, оказывающая услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда сторонним организациям, имеющая в своем составе лабораторию, аккредитованную в установленном порядке на право проведения измерений и оценки вредных факторов рабочей среды и трудового процесса, оценки травмобезопасности рабочих мест, оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

Аттестующая организация должна быть независима (не аффилированна) по отношению к организации, в которой проводится аттестация рабочих мест.

Правила аккредитации аттестующих организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны труда.

Данная норма действует с момента утверждения Правил аккредитации аттестующих организаций

До этого момента аттестация рабочих мест по условиям труда проводится аттестующими организациями, независимыми (не аффилированными) по отношению к организации, в которой проводится аттестация рабочих мест и аккредитованными в установленном порядке.

3. Нормативной базой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда являются:

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2002, N 30, ст. 3014; N 30, ст. 3033; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст. 4285; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 34);

нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда

Полный перечень нормативно правовых актов, используемых при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, ввиду его обширности и необходимости постоянной актуализации в Порядке не приведен.

Необходимо отметить, что кроме нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и упомянутых в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 г. № 399 в отдельных видах экономической деятельности (отраслях) действуют иные системы нормативных документов, например, Руководящие документы (РД), Методические указания (МУК, МУ) и др., которые следует использовать при проведении АРМ, если они не противоречат Руководству Р 2.2.2005-06 и Порядку. При оценке травмобезопасности кроме ССБТ в качестве основных широко используются  другие виды нормативных документов  (ПОТ, ПБ, ПУБЭ, ИБ, СНиП, СанПиН).

Перечень всех этих документов может быть очень внушительным и включение его в данный Комментарий также нецелесообразно.

4. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с Порядком, используются в целях:

___________________

1) контроля состояния условий труда на рабочих местах и правильности обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

2) оценки профессионального риска как вероятности повреждения (утраты) здоровья или смерти работника, связанной с исполнением им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях, контроля и управления профессиональным риском, которые предполагают проведение анализа и оценки состояния здоровья работника в причинно-следственной связи с условиями труда, информирование о риске субъектов трудового права, контроль динамики показателей риска, а также проведение мероприятий по снижению вероятности повреждения здоровья работников;

3) предоставления работникам, принимаемым на работу, достоверной информации об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и полагающихся работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

4) предоставления работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, бесплатной сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, а также смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;

5) подготовки статистической отчетности об условиях труда;

6) последующего подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

7) подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обязательным предварительным (при поступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (обследованиям) работников, а также внеочередных  медицинских  осмотров (обследований);

8) расчета скидок и надбавок к страховому тарифу в системе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

9) решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание, о диагнозе профессионального заболевания;

10) обоснования принимаемых в установленном порядке решений о применении административного наказания в виде административного приостановления деятельности организаций, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственного оборудования, участков;

11) рассмотрения вопроса о приостановлении эксплуатации зданий или сооружений, машин и оборудования, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг вследствие непосредственной угрозы жизни или здоровью работников;

12) рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий труда работников и расследованием произошедших с ними несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

13) принятия мер по надлежащему санитарно-бытовому и профилактическому обеспечению работников организации;

14) обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников;

15) включения в трудовой договор характеристики условий труда и компенсаций работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях труда;

16) обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях, в том числе за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

17) создания банка данных существующих условий труда на уровне организации, муниципального образования, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и на федеральном уровне;

18) проведения мероприятий по осуществлению федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

19) применения предусмотренных законодательством мер ответственности к лицам, виновным в нарушениях законодательства об охране труда.

Комментарий____________________________________________________

Цели и задачи использования результатов аттестации рабочих мест проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в настоящее время существенно расширены и не требуют разъяснений за исключением отдельных подпунктов.

По п.п. 2. Результаты аттестации рабочих мест в целях «оценки профессионального риска как вероятности повреждения (утраты) здоровья или смерти работника, связанной с исполнением им обязанностей по трудовому договору…» и далее по тексту будут использоваться после вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Порядок организации и проведения оценки профессионального риска повреждения здоровья;

По п.п.7. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда  используются также в целях подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обязательному психиатрическому освидетельствованию в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» (с изменениями от 1 февраля 2005 г.).

По п.п. 8. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2001 г. № 652 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» разработана «Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», утв. постановлением Фонда социального страхования РФ от 05.02.2002 г. № 11. Согласно этой методике, в частности, предоставление скидок зависит от уровня проведения аттестации рабочих мест по условиям труда: если не менее 30% рабочих мест у страхователя прошли процедуру аттестации по условиям труда, рассчитывается размер скидки, который в зависимости от показателей деятельности страхователя за предшествующий календарный год может достигать 40%.

По п.п. 11. Вопрос о приостановлении эксплуатации зданий или сооружений касается только тех случаев, когда состояние элементов зданий и сооружений, оцененное при аттестации рабочих мест по фактору травмобезопасности в соответствии с п. 26 Порядка, не соответствуют требованиям безопасности труда и представляет угрозу здоровью и жизни работников.  В п.26 Порядка указано, что речь идет об особых требованиях безопасности к устройству противоскользящих покрытий пола; к облицовке стен; укреплению сводов в шахтах, устройству и расположению аварийных выходов в тепловых пунктах, размещению оборудования и т.п.

По п.п. 13. В целях обеспечения санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников работодателем в соответствии с ТК РФ (ст. 223) должны оборудоваться санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки (нормы для оборудования данных помещений приведены в СНиП 2.09.04.87* «Административные и бытовые здания»); устанавливаться аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и др.

По п.п. 14. Работодатель обязан соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, в частности, в соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при которых запрещается применение труда женщин, утв. постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 162; Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, утв. постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163; Нормами предельно-допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. постановлением Минтруда России от 07.04.1999 г. № 7; Нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. постановлением Совмина – Правительства РФ от 06.02.1993 г. № 105; Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 г. № 118, и др.

П.п. 18 следует читать: «Осуществления мероприятий надзорного характера за приведением рабочих мест в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами».

5. Сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организации устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже одного раза в пять лет.

Комментарий____________________________________________________

Каждое рабочее место должно проходить процедуру аттестации по условиям труда не реже одного раза в 5 лет. Датой «отсчета» срока до следующей аттестации конкретного рабочего места является дата проведения первых измерений.

6. Обязательной повторной аттестации рабочих мест по условиям труда (переаттестации) подлежат рабочие места:

- после замены производственного оборудования;

- изменения технологического процесса, средств коллективной защиты и др.;

- при выявлении нарушений, установленного Порядка, по требованию должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий труда.

Результаты повторной аттестации рабочих мест по условиям труда (переаттестации) оформляются соответствующими протоколами, при этом заполняется новая карта аттестации рабочего места по условиям труда или вносятся изменения в карту аттестации рабочего места по условиям труда, оформленную ранее.

7. Вновь организованные рабочие места аттестуются после ввода их в эксплуатацию.

Комментарий____________________________________________________

При аттестации рабочих мест уместно ввести три понятия:

- первичная аттестация рабочих мест по условиям труда;

- плановая (или очередная) аттестация;

- внеплановая аттестация (переаттестация).

В приведенной в п. 6 Порядка редакции термин «повторная» означает «внеплановая».

При необходимости полного объема исследований при внеплановой АРМ (переаттестации) проводятся измерения, оформляются протоколы измерений и оценок вредных и (или) опасных производственных факторов и заполняется новая карта.

В случае незначительных изменений (например, реконструирована система вентиляции) проводятся соответствующие измерения или исследования и оформляются  необходимые протоколы оценок. Карта аттестации рабочего места может быть создана заново, либо оформляется Лист изменений к Карте аттестации, где указываются классы условий труда по всем факторам и общая оценка условий труда на данном рабочем месте. В случае необходимости внесения изменений в соответствующие строки Карты (например, по компенсациям и др.) их содержание отражается в Листе изменений. Лист изменений к Карте №  подписывается так же, как и Карта аттестации (рекомендуемая форма Листа изменений к Карте аттестации приведена в приложении № 1 к Комментарию).

В случае изменения оценок  условий труда при переаттестации рабочего места переоформляется соответствующая Ведомость рабочих мест подразделения и Сводная ведомость.

Вопрос о необходимости проведения переаттестации при наличии на рабочем месте факторов, ограничивающих применение труда женщин, в случае приема на рабочее место работника другого пола решается на основании анализа результатов аттестации. Если при использовании труда женщин условия труда признаны допустимыми, то для мужчин эта оценка тем более не изменится. Если же условия труда признаны допустимыми для мужчин, то при приеме на рабочее место женщины следует проанализировать данные протоколов оценки факторов  на предмет допустимости их фактических данных для женщин и решить вопрос о необходимости переаттестации.

В общем случае, когда на рабочем месте возможен труд мужчин и женщин  и имеются факторы, допустимые уровни которых  для женщин отличны от допустимых уровней для мужчин, целесообразно оформлять две Карты с учетом разного пола работников.

Допускается оформление одной Карты, в таком случае  нормативные требования (в протоколах измерений и оценок) и результаты оценки условий труда (как в протоколах, так и в Карте аттестации) указываются дробью: в числителе – для мужчин, в знаменателе – для женщин. В Ведомость и Сводную ведомость рабочих мест заносится худшая оценка.

Сроки проведения переаттестации или аттестации вновь организованного рабочего места определяются аттестационной комиссией.

8. Документы аттестации рабочих мест по условиям труда рекомендуется хранить в организации в течение 45 лет.

Комментарий____________________________________________________

Согласно п. 332 Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утв. Росархивом 6 октября 2000 г. с изменениями от 27 октября 2003 г.) срок хранения материалов  аттестации – 5 лет. Согласно ТК РФ (ст. 230) акт вместе с материалами расследования несчастного случая хранится 45 лет. Согласно Положению о расследовании и учете профессиональных  заболеваний (утв. постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967) акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования хранится 75 лет. Учитывая это Минюстом  РФ было предложено записать в Порядке «…рекомендуется хранить в организации в течение 45 лет».

Вопрос о том, какая функциональная служба должна хранить документы решается на корпоративном уровне или работодателем самостоятельно в зависимости от наличия или отсутствия в организации службы охраны труда.

II. Подготовка к проведению аттестации

рабочих мест по условиям труда

9. Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организации издается приказ, в соответствии с которым создается аттестационная комиссия, определяется ее состав и, при необходимости, состав аттестационных комиссий в структурных подразделениях организации, утверждается председатель аттестационной комиссии, а также определяются сроки и графики проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.

10. Аттестационная комиссия создается организацией, в которой проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, и Аттестующей организацией на паритетной основе в целях координации, методического руководства и контроля за проведением работы по аттестации рабочих мест по условиям труда.

Аттестационная комиссия формируется, как правило, из специалистов, прошедших подготовку по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях, уполномоченных на этот вид обучения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В состав аттестационной комиссии организации рекомендуется включать руководителей структурных подразделений организации, юристов, специалистов служб охраны труда, специалистов по кадрам, специалистов по труду и заработной плате, представителей лабораторных подразделений, главных специалистов, медицинских работников, представителей профсоюзных организаций или других уполномоченных работниками представительных органов, представителей комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, представителей Аттестующей организации.

11. Аттестационная комиссия организации, в которой проводится аттестация рабочих мест по условиям труда:

1) осуществляет методическое руководство и контроль за проведением работы по аттестации рабочих мест по условиям труда на всех ее этапах;

2) формирует необходимые для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда нормативные правовые и локальные нормативные акты, организационно-распорядительные и методические документы и организует их изучение;

3) составляет полный перечень рабочих мест организации согласно приложению N 1 к Порядку с выделением аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых условий труда, исходя из характеристик технологического процесса, состава производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, результатов ранее проводившихся измерений показателей вредных и (или) опасных производственных факторов, жалоб работников на условия труда;

4) готовит предложения по приведению наименования профессий и должностей работников организации в соответствие с требованиями законодательства, если для этих профессий и должностей предусмотрено предоставление компенсаций работникам;

5) присваивает коды производствам, цехам, участкам для проведения автоматизированной обработки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Каждому рабочему месту рекомендуется присваивать свой порядковый номер, в том числе и рабочим местам одного наименования;

6) составляет и подписывает карты аттестации рабочих мест по условиям труда;

7) организует ознакомление работников с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда;

8) при наличии на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов готовит предложения о внесении изменений и (или) дополнений в трудовой договор об обязательствах работодателя по обеспечению работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, установлению соответствующего режима труда и отдыха, а также других установленных законодательством гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

9) по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда разрабатывает план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации, куда включаются, в том числе, мероприятия, требующие значительных материальных затрат. В плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации указываются источники финансирования мероприятий, сроки их исполнения, исполнители и устраняемые вредные и (или) опасные производственные факторы по конкретным рабочим местам. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации подписывается председателем аттестационной комиссии и после согласования с комитетом (комиссией) по охране труда, профсоюзным или иным уполномоченным работниками представительным органом утверждается работодателем и включается в коллективный договор;

10) вносит предложения о готовности к сертификации организации работ по охране труда.

Комментарий____________________________________________________

При формировании аттестационной комиссии в ее состав на паритетной основе включаются представители Аттестующей организации. Паритетная основа, в данном случае, понимается не как равное количество членов комиссии Аттестуемой и Аттестующей организаций, а сам факт наличия представителей той и другой стороны. Количество представителей Аттестующей организации в составе  аттестационной комиссии устанавливается по согласованию сторон и отражается в Приказе о создании аттестационной комиссии.

В целях повышения качества работы аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест, ее представители в обязательном порядке должны пройти подготовку по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях, уполномоченных на этот вид обучения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Федеральный орган исполнительной власти разрабатывает и утверждает требования к учебным организациям и, в случае соответствия организации установленным требованиям, включает их в реестр учебных организаций, уполномоченных на подготовку членов аттестационных комиссий по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда. Включение учебной организации в реестр подтверждается соответствующим извещением Федерального органа исполнительной власти, выданного учебной организации.

Работодатель самостоятельно определяет количество (но не менее двух) членов аттестационной комиссии, которые должны пройти подготовку по общим вопросам аттестации рабочих мест. Целесообразно, чтобы это обучение прошли специалисты службы охраны труда, специалисты по кадрам, представители профсоюзных организаций или других уполномоченных работниками представительных органов, представители комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, привлекаемые к проведению аттестации рабочих мест.

Представители Аттестующей организации, включенные в состав аттестационной комиссии, проходят подготовку в обязательном порядке.

Согласно п. 10 Порядка аттестационная комиссия формируется, как правило, из специалистов, прошедших подготовку по общим вопросам АРМ. Термин «как правило» означает «практически всегда за редким исключением». Исключением является тот случай, когда количество работающих в организации менее 50 человек и в состав аттестационной комиссии входят представитель Аттестующей организации и работодатель, исполняющий функции специалиста по охране труда.

Аттестационная комиссия организации проводит всю работу по подготовке и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

Объемы и виды деятельности между членами аттестационной комиссии распределяет председатель аттестационной комиссии. Необходимо, чтобы в подготовке перечня рабочих мест с указанием факторов, подлежащих измерениям, принимали участие специалисты по охране труда, руководители структурных подразделений, технологи, представители лабораторных подразделений, специалисты по кадрам.

Сведения о компенсациях представляются в аттестационную комиссию представителями работодателя, после согласования с юридическими службами, службами по кадрам, труду и заработной плате.

Сведения о медосмотрах и ограничениях труда для отдельных категорий работников представляются в аттестационную комиссию после согласования (или по представлению) медицинских работников, специалистов по охране труда, других компетентных лиц.

Контроль за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда в организации осуществляют представители профсоюзных организаций или других уполномоченных работниками представительных органов, представители комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, которых в соответствии с п.10 Порядка рекомендуется включать в состав аттестационной комиссии.

Одним из основных условий проведения достоверной аттестации рабочих мест является корректно составленный перечень рабочих мест с указанием факторов, подлежащих измерениям, мест и времени пребывания работников в определенных рабочих зонах.

Время воздействия факторов в основном зависит от времени пребывания работника в той или иной рабочей зоне, что определяется на основании данных о технологическом процессе, хронометражных наблюдений или экспертной оценки, а не в ходе проведения измерений. Поэтому при формировании перечня рабочих мест следует указать время пребывания работника в различных рабочих зонах. Для конкретных факторов приведенное в перечне рабочих мест время пребывания в какой-либо рабочей зоне может быть дифференцировано, например, шум на рабочем месте машиниста локомотива во время стоянки и на ходу и т.п.

На предварительном этапе можно выделить только предполагаемые аналогичные РМ. Окончательная аналогичность РМ может быть выявлена  в результате измерений и обследований 20% из них, следовательно Перечень рабочих мест в ходе проведения измерений и оценок может подвергаться корректировке за счет выделения аналогичных РМ.

Откорректированный Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации с указанием  оцениваемых факторов утверждается председателем аттестационной комиссии.

Требования к содержанию перечня приведены в Приложении 1 Порядка, форма перечня, указанная в данном приложении является рекомендуемой.

Наименования профессий и должностей работников организации должны соответствовать Общероссийскому классификатору  профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  (ОК 016-94).

Согласно ст. 57 ТК РФ если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Решение о необходимости кодирования производств, цехов, участков принимает аттестационная комиссия. Как правило, кодирование необходимо в крупных производствах  при автоматизированной обработке результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.

Каждому рабочему месту рекомендуется присваивать свой порядковый номер, в том числе и рабочим местам одного наименования. В качестве идентификатора (номера) РМ, для последующей автоматизированной обработки,  может быть использован порядковый номер или любая буквенно-цифровая система кодирования, принятая в организации.

Аналогичные рабочие места рекомендуется обозначать буквой «а», при этом их нумерация должна указывать на номер Карты РМ, в которой содержаться результаты аттестации. Например, если рабочему месту № 10 аналогичны еще два (15 и 30), то их следует обозначить следующим образом: 10а, 15а(10а), 30а(10а) - при этом Карта аттестации и протоколы измерений и оценок оформляются на РМ № 10а.

На основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда при условии ее проведения на 100% рабочих мест аттестационная комиссия вносит предложения работодателю о подготовке к сертификации организации работ по охране труда. Объектом сертификации в Системе сертификации работ по охране труда (далее – сертификация) являются работы по охране труда, выполняемые организациями независимо от форм собственности и организационно-правовых форм в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.04.2002 г. № 28 «О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях», в том числе работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

12. Оценка вредных и (или) опасных производственных факторов на предполагаемых аналогичных и аналогичных рабочих местах производится на основании данных, полученных при аттестации 20% таких рабочих мест по условиям труда от общего числа рабочих мест (но не менее двух). При выявлении хотя бы одного рабочего места, не подпадающего под признаки аналогичности определенных аттестационной комиссией аналогичных рабочих мест, оценке подвергаются 100% этих рабочих мест. После этой оценки определяется новый перечень рабочих мест, основанный на результатах инструментальных измерений и оценок. Для аналогичных рабочих мест заполняется одна карта аттестации.

Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы для одного рабочего места из числа 20% аналогичных рабочих мест, соответствуют всем 100% аналогичных рабочих мест.

В качестве аналогичных рабочих мест могут рассматриваться рабочие места, которые характеризуются совокупностью следующих признаков: профессии или должности одного наименования; выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при ведении однотипного технологического процесса в одинаковом режиме работы; использование однотипного производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья; работа в одном или нескольких однотипных помещениях или на открытом воздухе; использование однотипных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения; как правило, одинаковое расположение объектов (производственное оборудование, транспортные средства и т.п.) на рабочем месте; одинаковый набор вредных и (или) опасных производственных факторов одного класса и степени.

К предполагаемым аналогичным рабочим местам относятся рабочие места с вышеперечисленными признаками и предполагаемыми одинаковыми условиями труда.

Комментарий____________________________________________________

Вопрос определения аналогичных рабочих мест всегда вызывает затруднения, особенно в случае первичного проведения АРМ. Без проведения измерений и оценок условий труда невозможно точно  установить аналогичность рабочих мест, но на основании анализа данных производственного контроля, детального ознакомления с рабочими местами можно предположить их аналогичность, в том числе и по условиям труда. В Порядке в связи с этим введено понятие «предполагаемые аналогичные рабочие места», проверка условий труда на 20% таких рабочих мест позволяет уточнить принятое предположение об аналогичности рабочих мест.

В Порядке среди признаков аналогичности нет конкретных указаний по СИЗ. Одинаковая обеспеченность СИЗ на аналогичных рабочих местах определяется фразой «одинаковые условия труда». «Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника», «средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и  (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения» (ст. 209 ТК РФ). Из приведенных определений следует, что СИЗ косвенно входит в понятие «условия труда».

К  аналогичным рабочим местам могут относиться рабочие места, находящиеся в разных структурных подразделениях организации, если они подпадают под вышеперечисленные признаки аналогичности.

При определении аналогичных рабочих мест следует тщательно проанализировать все признаки аналогичности, указанные в Порядке. При этом необходимо отметить, что условия труда на аналогичных рабочих местах должны иметь одинаковую оценку не только по факторам в целом, но и по их параметрам. Например, освещение на двух практически одинаковых рабочих местах оценено классом 3.1, но на одном рабочем месте – по причине низкой освещенности, а на другом – по причине высокой пульсации освещенности, следовательно, эти рабочие места не аналогичны и  мероприятия по нормализации условий освещения на этих рабочих местах будут совершенно разные.

Не следует путать с понятием «аналогичные рабочие места» одно рабочее место, где работники работают в смены; или, например, одно рабочее место, где бригада слесарей одного разряда выполняет различные виды работ, при этом все работники взаимозаменяемы.

Аналогичные рабочие места встречаются редко.

В частности, рабочие места с ПЭВМ (даже если модели мониторов одинаковые), расположенные в офисных помещениях, как правило, не являются аналогичными по следующим причинам:

- на рабочих местах, расположенных в офисных помещениях, обычно работают люди с разными должностными обязанностями;

- от индивидуальной расстановки компьютерного оборудования на рабочем месте и характера работы пользователя зависят показатели тяжести и напряженности трудового процесса;

- разная расстановка компьютерного оборудования в помещении относительно окон и светильников приводит к неодинаковому распределению яркости в поле зрения пользователей компьютерами, наличию или отсутствия прямой и отраженной блескости;

- использование светильников местного освещения с разными типами ламп приводит к неоднозначности коэффициента пульсации освещенности;

- на практике встречаются случаи, когда в одном помещении не все розетки заземлены, либо на отдельных из них нарушен контакт заземляющего (зануляющего) провода; либо на разных рабочих местах используются различные удлинители, переноски, сетевые фильтры, различна компоновка оборудования и сетевых кабелей электропитания технических средств, что влияет на уровни электромагнитных полей.

При условии наличия всех признаков аналогичности, перечисленных в Порядке, аналогичными могут быть, к примеру, рабочие места кассиров билетных, кассиров торгового зала; ткачей, обслуживающих группы одинаковых ткацких станков, расположенных в ткацком цехе текстильной фабрики; проводников пассажирских вагонов одного типа и класса и др.

Для аналогичных рабочих мест заполняется одна карта аттестации по условиям труда, включающая указание всех номеров аналогичных рабочих мест.

Фраза «Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы для одного рабочего места из числа 20% аналогичных рабочих мест, соответствуют всем 100% аналогичных рабочих мест» означает следующее: если на 20% аналогичных рабочих мест выявлены одинаковые условия труда и разработаны мероприятия по их улучшению, то эти результаты распространяются на все 100% аналогичных рабочих мест.

13. При выполнении работ, не входящих в квалификационную характеристику конкретных профессий и должностей, но вмененных приказом работодателя или трудовым договором в обязанности работнику этой профессии и должности, оценке подвергаются все виды работ.

14. Аттестация нестационарных рабочих мест, то есть мест с территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается часть рабочего места, оснащенная необходимыми средствами производства, в которой один или несколько работников выполняют сходную по характеру работу или операцию (слесари-сантехники, слесари-электрики, строительные рабочие и др.), проводится путем предварительного определения типичных технологических операций с относительно стабильным набором и величиной вредных и (или) опасных производственных факторов и последующей оценки этих операций. Время выполнения каждой операции определяется экспертным путем (на основании локальных нормативных актов).

Комментарий____________________________________________________

Если работы, выполняемые работником, не входят в характеристику, определяемую квалификационным справочником по конкретной профессии или  должности, но вменены в обязанности работнику приказом работодателя или трудовым договором (иное является нарушением трудового законодательства), то при аттестации рабочих мест все эти работы подвергаются оценке  с оформлением одной карты аттестации по наименованию основной профессии.

В протоколах измерений и оценки факторов рабочей среды и трудового процесса отражаются результаты измерений и исследований на всех позициях рабочего места с учетом вмененных обязанностей.

В протоколах оценки травмобезопасности и обеспеченности СИЗ также учитываются все виды выполняемых работ.

К нестационарным относятся, например, рабочие места слесаря-сантехника и слесаря-электрика в домоуправлении, где у них нет стационарной зоны обслуживания, их место работы всегда территориально меняется – подвалы разных домов, отдельные квартиры и т. д. В этом случае определяются наиболее типичные технологические операции с относительно стабильным набором и величиной вредных и (или) опасных производственных факторов и с учетом времени выполнения отдельных операций определяется класс условий труда. Относительно стабильный набор и величина вредных факторов определяется на основании анализа ранее выполненных исследований или путем обсуждения имеющихся в производстве практических наработок по данному вопросу. Решение принимается аттестационной комиссией организации. Время выполнения операций определяется экспертным путем на основании опыта и знаний технологов, руководителей, специалистов (при этом используются справочники по нормированию труда, локальные нормативные акты, данные хронометражных наблюдений, если таковые имеются). Экспертами в данном случае являются руководители и другие специалисты. Обязательное проведение хронометража рабочего времени в этом случае не требуется. Карта аттестации на такие рабочие места заполняется обычным способом.

- III. Гигиеническая оценка условий труда

15. При аттестации рабочих мест по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте вредные и (или) опасные производственные факторы (физические, химические и биологические факторы), тяжесть и (или) напряженность. Уровни вредных и (или) опасных производственных факторов определяются на основе инструментальных измерений (далее - измерения) при ведении производственных процессов в соответствии с технологической документацией при исправных и эффективно действующих средствах коллективной защиты. При этом используются методы контроля, предусмотренные действующими нормативными актами.

16. При проведении измерений физических, химических, биологических факторов, тяжести и напряженности трудового процесса необходимо использовать средства измерений, прошедшие государственную поверку в установленные сроки.

17. Оценка факторов производственной среды и трудового процесса основана на гигиенической классификации условий труда.

Комментарий____________________________________________________

Перечень факторов, подлежащих оценке на каждом рабочем месте, составляется аттестационной комиссией исходя из характеристик технологического процесса, состава оборудования, применяемых сырья и материалов, данных ранее проводившихся измерений показателей опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, жалоб работников на условия труда.

При гигиенической оценке вредных и (или) опасных факторов производственной среды измерения согласно Порядку проводятся при исправных и эффективно действующих средствах коллективной защиты, что позволяет получить наиболее достоверные данные о фактическом состоянии условий труда на рабочем месте. Это не означает, однако, что при отсутствии и неэффективно действующих средствах коллективной защиты (например, системы вентиляции) не следует проводить измерения. Если работники фактически работают в таких условиях, необходимо выполнить измерения, оценить условия труда и дать предложения в план мероприятий по оборудованию помещения средствами коллективной защиты или решению вопроса об эффективности их действия.

В целях сокращения объемов работ, выполняемых при АРМ, Порядком определено при гигиенической оценке условий труда проверять тяжесть и (или) напряженность трудового процесса.

Оценка факторов производственной среды и трудового процесса проводится по действующей гигиенической классификации условий труда, при этом определяются класс и степень вредности, как отдельных факторов, так и условий труда в целом.

18. Измерения и оценка производственной среды и трудового процесса оформляются протоколами.

В каждом случае протоколы должны содержать следующие данные:

1) идентификационный номер протокола (числовой и буквенный);

2) наименование организации, его адрес;

3) наименование подразделения организации, рабочего места;

4) дата проведения измерений;

5) наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению инструментальных измерений, сведения об ее аккредитации;

6) наименование измеряемого фактора;

7) сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия свидетельства о поверке и номер свидетельства о поверке);

8) метод проведения измерений и оценок с указанием идентификационного номера и наименования нормативного документа, на основании которого проводятся измерения и оценка;

9) место проведения измерений (с приложением, при необходимости, эскиза помещения, с указанием размещения оборудования и нанесением на нем точки(ек) замеров (отбора проб);

10) нормативное и фактическое значение измеряемого фактора и, при необходимости, время его воздействия (приложение N 1 к Порядку);

11) сведения о нормативной документации, регламентирующей предельно допустимые концентрации (далее - ПДК), предельно допустимые уровни (далее - ПДУ), нормативные уровни измеряемого фактора;

12) класс вредности и опасности по данному фактору;

13) должность, фамилия, инициалы и подпись специалиста, проводившего измерения;

14) должность, фамилия, инициалы и подпись представителя организации, где проводились инструментальные измерения;

15) должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица Аттестующей организации, печать Аттестующей организации (в случае ее привлечения).

Комментарий____________________________________________________

Измерения и оценка факторов производственной среды и трудового процесса оформляются протоколами.

Идентификационный номер протокола должен быть уникальным для данного РМ. Система кодирования протоколов определяется Измерительной лабораторией.

Поскольку протоколы измерений и оценок производственной среды и трудового процесса являются неотъемлемой частью Карты аттестации РМ (п. 19 Порядка), которая уже содержит наименование организации, в которой производится измерения и адрес (юридический и фактический),  в протоколах допускается не указывать адрес и наименование предприятия.

Перечень нормативно-методической документации и средства измерений должны быть указаны для данного конкретного рабочего места.

Как показала практика аттестации рабочих мест, оформление эскизов и нанесение на них точек проведения измерений (отбора проб) увеличивает трудоемкость работ по АРМ, но не способствует обеспечению достоверности и информативности ее результатов. Кроме того,  для значительного количества рабочих мест оформление эскиза затруднено, практически невозможно или не имеет смысла: машинист-обходчик котельного отделения ГРЭС (порядка 90 зон пребывания на разных отметках), водитель автомобиля, нестационарные рабочие места и т.п. Как правило, место проведения измерений достаточно точно можно описать словесно. Вместе с тем в отдельных случаях имеет смысл указать точки проведения измерений (отбора проб) на эскизе. В связи с этим в Порядке нет обязательности приложения  к протоколам измерений эскиза.

Эскизы могут не прилагаться для точек проведения измерений, место положение которых однозначно определяется словесным описанием. (Например: Кабина автомобиля, руль; кабина локомотива, пол и т.п.). Решение о необходимости приложения эскиза принимает аттестационная комиссия.

В протоколе в обязательном порядке указываются нормативно-методические документы, определяющие нормативные значения показателей проверяемого фактора и методы проведения измерений и оценок.

При наличии нескольких показателей, характеризующих фактор, в протоколе приводится оценка и указывается класс и степень вредности по условиям труда, как по отдельным показателям, так и по фактору в целом. Например, при оценке тяжести или напряженности трудового процесса в протоколе указываются классы условий труда как по отдельным показателям, так и по фактору в целом; так же и по факторам «освещение», «электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ» и др. Это позволяет в дальнейшем разработать конкретные мероприятия по нормализации условий труда на рабочем месте.

Необходимость указания времени воздействия определяется действующими гигиеническими критериями и классификацией условий труда.

В том случае, когда на рабочем месте имеются факторы (например тяжесть трудового процесса), нормативные значения  которых  для женщин и мужчин различны,  допускается оформлять один протокол для работников мужского и женского пола, в котором нормативные и фактические значения, а также классы условий труда  указываются отдельно как для мужчин, так и для женщин. При этом результирующая оценка  устанавливается по наиболее высокой степени вредности.

19. По каждому фактору на отдельное рабочее место оформляются протоколы измерений и оценок, являющиеся неотъемлемой частью Карты аттестации рабочего места по условиям труда (далее - Карта), образец формы которой предусмотрен приложением N 2 к Порядку, а Рекомендации по заполнению карты аттестации рабочего места по условиям труда - Приложением N 3 к Порядку. При этом в правом верхнем углу протоколов делается надпись "к строке 030".

Допускается оформление результатов измерений и оценок по одному конкретному фактору в одном сводном протоколе для группы рабочих мест.

В этом случае в Карте дополнительно заполняется таблица фактического состояния условий труда.

Комментарий___________________________________________________________

Протоколы измерений и оценок оформляются по каждому фактору на конкретное рабочее место и прикладываются к карте аттестации по условиям труда как ее неотъемлемая часть (приложение к строке 030 Карты аттестации №). В этом случае в строке 030 допускается заполнять только одну первую краткую таблицу с оценкой условий труда по отдельным факторам и по условиям труда в целом.

При оформлении сводных протоколов  в строке 030 Карты аттестации заполняются две таблицы: краткая, где по каждому фактору указывается класс условий труда и приводится общая оценка условий труда, и полная таблица фактического состояния условий труда, в которую переписываются все данные измерений и оценок из сводных протоколов. При этом если протоколы по оценке тяжести и напряженности трудового процесса оформляются на каждое рабочее место, то их следует приложить к Карте аттестации, а в таблице «Фактическое состояние условий труда…» дать только общую оценку по тяжести и напряженности. Сводные протоколы измерений и оценок по отдельному фактору для группы рабочих мест прикладываются к материалам АРМ на отдельных листах.

20. В случаях проведения работ в условиях чрезвычайных ситуаций (спасательные работы, тушение пожаров и т.д.) измерения и оценки условий труда не проводятся.

Измерения и оценка условий труда не проводятся в тех случаях, когда это противопоказано из соображений безопасности для основной работы или работы специалистов, производящих замеры.

Комментарий___________________________________________________________

В случае проведения работ в условиях чрезвычайных ситуаций измерения и оценки условий труда не проводятся, однако при других видах работ, выполняемых спасателями, пожарными и т.п. (работа в кабинете, подготовительные работы, следование к месту выполнения работ в условиях чрезвычайных ситуаций) измерения и оценку условий труда необходимо проводить с разработкой плана мероприятий по улучшению условий труда (см. комментарий к п. 43).

В частности, у работников, занимающихся тушением лесных пожаров, работа по тушению пожаров выполняется только в определенное время года (в основном, летом), все остальное время летчики-наблюдатели, парашютисты – пожарные, рабочие по тушению лесных пожаров и др. находятся в помещении, работают с документами, проводят практические занятия на тренажерах, занимаются подготовкой к тушению пожаров. Для таких профессий условия труда оцениваются дважды: при выполнении работ в условиях чрезвычайных ситуаций (тушение пожаров) и при выполнении остальных работ.

Измерения  и оценка условий труда также не проводятся в случаях, когда это противопоказано из соображений безопасности для основной работы или работы специалистов, производящих измерения (выполнение ремонтных, восстановительных  работ заведомо в опасных условиях труда, выполнение работ в изолирующих средствах защиты и т.д.);

Допускается не проводить измерения и оценки условий труда для таких работ, время которых составляет менее 5 % рабочего времени, однако в этом случае подлежат измерению вредные факторы остронаправленного действия и значительно превышающие гигиенические  нормативы.

Решения об отмене измерений в случае противопоказаний из соображений безопасности для основной работы или работы специалистов, выполняющих измерения, принимаются аттестационной комиссией на основе анализа конкретных ситуаций, связанных с особенностями профессий, и требований НПА или локальных нормативных актов (например, измерения в условиях повышенной радиации, в случаях, когда присутствие на рабочем месте посторонних людей может привести к аварийной ситуации  и т.п.).

- IV. Оценка травмобезопасности рабочих мест

21. Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится на соответствие их требованиям безопасности труда, исключающим травмирование работников в условиях, установленных нормативными правовыми актами по охране труда.

Комментарий___________________________________________________________

Для проведения оценки травмобезопасности необходимо :

- точно определить структуру рабочего места (учесть все имеющееся оборудование, приспособления, необходимые виды обучения);

- правильно выбрать нормативные правовые акты по охране труда;

- составить необходимый комплекс требований безопасности.

22. Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются:

-производственное оборудование;

-приспособления и инструменты;

-обеспеченность средствами обучения и инструктажа.

Указанные объекты оцениваются на соответствие требованиям нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Комментарий___________________________________________________________

Производственное оборудование - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для работы, производства.

Приспособления и инструмент - ручные машины с встроенным двигателем (по виду энергоносителя могут быть пневматическими, электрическими, гидравлическими), различные виды ключей, молотков, пил, лестниц и др.

Средства обучения и инструктажа – инструкции по охране труда, инструкции по безопасности; документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний в организациях, имеющих соответствующее разрешение проводить обучение вопросам охраны труда

Кроме вышеперечисленных объектов могут выделятся дополнительные объекты оценки, такие как производственные помещения (здания и сооружения), прилегающая территория, организация рабочего места и др.  Например требования безопасности к  устройству строительных элементов; противоскользящих покрытий пола; к облицовке стен; укреплению сводов в шахтах, устройству и расположению аварийных выходов в тепловых пунктах целесообразно относить к объекту оценки «производственные помещения  (здания и сооружения)». Общие организационные требования при нахождении или работе на железнодорожных путях могут быть отнесены к объекту оценки «прилегающая территория». Требования безопасности к размещению оборудования могут быть отнесены к объекту оценки «организация рабочего места».

При наличии дополнительных объектов результаты оценки этих объектов включаются в раздел 5. Выводы.

Дополнительные объекты оценки также  допускается приводить в комплексе требований к оборудованию.

Указанные требования выбираются из числа содержащихся в Правилах по охране труда, или Правилах безопасности, или других НПА как взаимосвязанное условие безопасности эксплуатации оборудования. Выход за поле действия этих НПА в отношении оценок строительных элементов в рамках оценки травмобезопасности не предусмотрен.

основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются:

- производственное оборудование;

- приспособления и инструменты;

- обеспеченность средствами обучения и инструктажа.

Дополнительными объектами оценки (характеризующими отраслевую специфику) являются:

- территория (требования безопасности при доступе на рабочее место, проходы на территории, указатели опасных мест и т.д.).

- средства индивидуальной защиты (СИЗ – исключающие травмирование работника);

- помещения (скользкие полы, специальная окраска для определенных видов работ, освещение, (не)достаточное для безопасного проведения работ, наличие или отсутствие ограждений лестниц, отсутствие или недостаточное количество аварийных выходов и их освещенность и т.д.);

- организации рабочего места с позиции расположения оборудования, проходов и т.д.;

23. Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правильность ведения документации и соблюдение требований нормативных документов в части обеспечения безопасности труда в соответствии с технологическим процессом.

Комментарий___________________________________________________________

При оценке проверяется наличие инструкции по эксплуатации оборудования, наличие в них разделов и требований безопасности в соответствии с Методическими рекомендациями «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей аттестации по условиям труда». Обязательным является наличие в указанных документах перечней оснастки, средств аварийной остановки, средств коллективной и индивидуальной защиты, сведений, необходимых для инструкций по охране труда, указаний по ремонту, демонтажу и монтажу оборудования, обеспечению пожарной, электробезопасности и взрывобезопасности и др.

24. Относящимися к травмобезопасности являются требования к:

- защите от механических воздействий;

- защите от воздействия электрического тока;

- защите от воздействия повышенных или пониженных температур;

- защите от воздействия активных химических и ядовитых веществ.

Комментарий___________________________________________________________

Защита от механического воздействия – защита от воздействия движущихся предметов, механизмов или машин, а также защита  от падения.

Движущимися предметами являются зубчатые, цепные, клиноременные передачи, кривошипные механизмы, подвижные столы, вращающиеся детали и т.д.

Опасными могут быть и неподвижные элементы оборудования (острые кромки оборудования, ножей, иглы и т.п.).

Травмоопасное механическое воздействие в результате падения может возникать при падении на человека различных предметов и при падении человека (в том числе с высоты) из-за скольжения, запинания, потери равновесия, внезапного ухудшения здоровья.

Защита от воздействия электрического тока - защита от источников поражения, которыми могут быть незащищенные и неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые коммутаторы, не заземленное оборудование и др.

Защита от термического воздействия – защита от соприкосновения с нагретыми (охлажденными) элементами оборудования, перерабатываемого сырья и других теплоносителей. Примерами таких элементов являются горячие трубопроводы, крышки котлов, сосудов, корпуса оборудования, детали холодильных установок и т.д.

Защита от воздействия агрессивных и ядовитых химических веществ- защита от химических ожогов сильными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими веществами (хлор, аммиак и т.д.) при попадании их на кожу или в легкие при вдыхании.

Порядком не предусмотрена отдельно оценка рабочих мест по взрыво– и пожароопасности объектов. В соответствии с ГОСТ 12.1.004–91 "Пожарная безопасность. Общие требования" (п.1.5.) и ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования" (п.8.) опасными и вредными факторами, воздействующими на работающих в результате пожара и взрыва, являются, в том числе, и указанные в Порядке факторы травмобезопасности (их совместное проявление - механическое, химическое, температурное воздействие). То есть, отдельно представлять взрыво– и пожароопасность как фактор нецелесообразно наряду с подобными другими опасными производственными явлениями.

25. Независимо от года выпуска и отраслевой принадлежности применяемых на рабочем месте производственного оборудования, приспособлений и инструментов оценка их травмобезопасности проводится на соответствие следующим требованиям:

1) наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей производственного оборудования, приспособлений и инструментов, являющихся источником опасности, а также разлетающихся предметов, деталей и т.п.;

2) устройство ограждений трубопроводов, гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительных клапанов, электросиловых кабелей и других элементов, повреждение которых может вызвать опасность;

Комментарий___________________________________________________________

В соответствии с ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация.»
средства защиты разделяют на устройства: оградительные, предохранительные, тормозные, автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления и знаки безопасности.           
Оградительные устройства подразделяют:
- по конструктивному исполнению - на кожухи, дверцы, щиты, козырьки, планки, барьеры и экраны;
- по способу их изготовления - на сплошные, несплошные (перфорированные, сетчатые, решетчатые) и комбинированные;
- по способу их установки - на стационарные и передвижные.
Предохранительные устройства подразделяют по характеру действия на блокировочные и ограничительные. 
Блокировочные устройства подразделяют по принципу действия на механические, электронные, электрические, электромагнитные, пневматические, гидравлические, оптические, магнитные и комбинированные.
Ограничительные устройства подразделяют по конструктивному исполнению на: муфты, штифты, клапаны, шпонки, мембраны, пружины, сильфоны и шайбы.
Тормозные устройства подразделяют:
- по конструктивному исполнению - на колодочные, дисковые, конические и клиновые;
- по способу срабатывания - на ручные, автоматические и полуавтоматические;
- по принципу действия - на механические, электромагнитные, пневматические, гидравлические и комбинированные;
- по назначению - на рабочие, резервные, стояночные и экстренного торможения. 
Устройства автоматического контроля и сигнализации подразделяют:
- по назначению - на информационные, предупреждающие, аварийные и ответные;
- по способу срабатывания - на автоматические и полуавтоматические;
 по характеру сигнала - на звуковые, световые, цветовые, знаковые и комбинированные;
- по характеру подачи сигнала - на постоянные и пульсирующие. 
Устройства дистанционного управления подразделяют:
- по конструктивному исполнению - на стационарные и передвижные;
- по принципу действия - на механические, электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные. 
Знаки безопасности подразделяют по ГОСТ 12.4.026-2001.

3) наличие устройств (ручек) для перемещения частей производственного оборудования, приспособлений и инструментов вручную при ремонтных и монтажных работах;

Комментарий___________________________________________________________

Для выполнения указанных операций рабочие места должны быть оборудованы устройствами и приспособлениями, местами для их хранения и, при необходимости, блокировками возможности пуска оборудования при их применении.

4) исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации производственного оборудования материалов и веществ в рабочей зоне, падением или выбрасыванием предметов (например, инструмента, заготовок);

Комментарий___________________________________________________________

Следует проверить используются ли экраны, щиты, другие виды ограждений с теплоизоляцией, капсуляция оборудования, переливные и другие средства и устройства, предотвращающие разбрызгивание горячих обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации материалов и веществ.

5) исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, элементов зданий, обрушением пород и других элементов в карьерах, шахтах и т.п.;

6) наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и знаков безопасности;

Комментарий___________________________________________________________

В соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001.

7) наличие в конструкции ограждений, фиксаторов, блокировок, элементов, обеспечивающих прочность и жесткость, герметизирующих элементов;

Комментарий___________________________________________________________

В соответствии с ГОСТ 12.2.062-87 ограждения должны быть выполнены с учетом следующих основных требований:

- открывающиеся ограждения (дверцы, люки) должны быть оборудованы фиксаторами их в открытом положении;

- ограждения, закрывающие обслуживаемые (для выполнения основных технологических операций, ремонта, чистки, смазки) рабочие зоны, должны быть оборудованы блокировками;

- ограждения должны быть достаточно прочными (при необходимости, должны быть выполнены из прочного материала, оборудованы ребрами и рельефами жесткости).

8) обеспечение функционирования средств защиты в течение действия соответствующего вредного и (или) опасного производственного фактора;

Комментарий___________________________________________________________

Действие опасного производственного фактора может быть выражено как в основном режиме технологического процесса (вращение пил, фрез при резании, электроток и температура при сварке, ножи при измельчении, валы, колеса при транспортировании и т.п.), так и после его прекращения: до полной остановки при инерционном выбеге (вращение валов, барабанов, абразивного круга), до снижения до безопасного уровня остаточной температуры (и) или давления. В соответствии с ГОСТ 12.2.003-90 средства защиты должны отвечать требованиям задержки доступа работников в опасную зону. Существует большое количество конструкций средств защиты, исполнительные механизмы которых связаны с запорными устройствами и датчиками нормального (безопасного) состояния рабочих органов (отсутствие вращения или перемещения) и обеспечивают контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда.

9) наличие на пульте управления сигнализаторов нарушения нормального функционирования производственного оборудования, приспособлений и инструментов, а также средств аварийной остановки;

Комментарий___________________________________________________________

На пульте или на видном с различных позиций месте должны располагаться сигнализаторы в виде ламп различного цвета, либо в виде табло, на котором приведены возможные нарушения в работе оборудования.

10) исключение возникновения опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также при повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнения уже выданной команды на остановку);

Комментарий___________________________________________________________

Во-первых, обязательное техническое обеспечение фиксации в положении, при котором произошло прекращение электроснабжения, и невозможности самопроизвольного пуска оборудования (например, магнитного пускателя).

Во-вторых, обеспечение целостности электропроводки, исключение ее случайного контакта с корпусом станции управления, вызывающего самопроизвольный пуск.

Данные требования соблюдаются применением магнитных пускателей и других мер защиты, выполнением электропроводки в защитных рукавах, герметизирующих уплотнениях, применение микросхем и других современных средств передачи команд, исключающих сбои, ложные срабатывания, случайные контакты с проводящим корпусом станции управления и, как следствие, самопроизвольный пуск.

11) исключение падения и выбрасывания подвижных частей производственного оборудования и закрепленных на нем предметов;

Комментарий___________________________________________________________

Например, работа на сверлильном станке без закрепления деталей в тисках.

12) осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том числе заземления) от механических воздействий, грызунов и насекомых, проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и кабелей в соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических изделий, аппаратов, машин;

Комментарий___________________________________________________________

Факторами риска повреждения электропроводки и создания опасной ситуации, не соответствующей требованиям безопасности, являются: неэффективность ограждений (недостаточная прочность, отсутствие замков, отверстия в коробах, щитах и др.) или их полное отсутствие при прокладке проводов в зоне движения транспортных средств, в зоне работы с растворителями; возможность проникновения в электрошкафы грызунов или насекомых в места установки розеток, незащищенные электросхемы, деятельность которых может привести к замыканиям и ложным срабатываниям.

13) исключение контакта горячих частей производственного оборудования с открытыми частями кожных покровов работников, с пожаровзрывоопасными веществами, если контакт может явиться причиной ожога, пожара или взрыва;

Комментарий___________________________________________________________

Во-первых, речь идет о горячих поверхностях (согласно многим отраслевым нормам – при температуре свыше 45°) оборудования трубопроводов, стенок и крышек сосудов, автоклавов и т.п.  Во-вторых, о горючесмазочных материалах, растительных волокнах, растворителях, безопасность применения которых оговорена в Правилах по охране труда или Правилах безопасности или других НПА. Это ограничение дано в п. 24. Порядка (приведены виды требований травмобезопасности).

14) соответствие размеров проходов и проездов производственного оборудования нормативным требованиям;

Комментарий___________________________________________________________

Конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение элементов (органов управления, средств отображения информации, вспомогательного оборудования и др.) должны обеспечивать безопасность при использовании производственного оборудования по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке.

Если для защиты от неблагоприятных воздействий опасных и вредных производственных факторов в состав рабочего места входит кабина, то ее конструкция должна обеспечивать необходимые защитные функции, включая создание оптимальных микроклиматических условий, удобство выполнения рабочих операций и оптимальный обзор производственного оборудования и окружающего пространства.

Размеры рабочего места и размещение его элементов должны обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не затруднять движений работающего.

Если расположение рабочего места вызывает необходимость перемещения и (или) нахождения работающего выше уровня пола, то конструкция должна предусматривать площадки, лестницы, перила и другие устройства, размеры и конструкция которых должны исключать возможность падения работающих и обеспечивать удобное и безопасное выполнение трудовых операций, включая операции по техническому обслуживанию.

15) соответствующее расположение и исполнение средств управления (в т.ч. средств аварийной остановки) для транспортных средств;

16) безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами защиты и знаками безопасности;

Комментарий___________________________________________________________

См. ГОСТ 12.2.022— 80. КОНВЕЙЕРЫ. Общие требования безопасности.

17) наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным документам, а в необходимых случаях наличие удостоверений о прохождении специального обучения по охране труда и проверке знаний требований нормативных правовых актов по охране труда;

Комментарий___________________________________________________________

См. ГОСТ 12.2.004-90, Постановление Минтруда России от 17.12.2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций  по разработке государственных нормативных требований охраны труда» и Постановление Минтруда России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка  обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». Кроме того, следует  использовать типовые отраслевые и межотраслевые инструкции по охране труда, рекомендуется также применять правила по охране

18) наличие и соответствие требованиям охраны труда производственного оборудования, инструмента и приспособлений.

Комментарий___________________________________________________________

Данные требования изложены в соответствующих разделах правил по охране труда, правил безопасности, межотраслевых и отраслевых рекомендациях и инструкциях по эксплуатации.

28. При проведении оценки травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правильность ведения и соблюдение требований эксплуатационных документов на производственное оборудование (паспортов, инструкций по эксплуатации и т.п.) в части обеспечения безопасности труда.

Комментарий___________________________________________________________

Основными эксплуатационными документами на производственное оборудование являются инструкция по эксплуатации и руководство пользователя (паспорт), содержащие раздел и (или) отдельные требования по безопасности эксплуатации производственного оборудования. Требования к этому разделу приведены в ГОСТ 12.2.003-90 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

29. Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится путем сопоставления фактического состояния объектов оценки (производственного оборудования, приспособлений и инструмента, а также обеспечения средствами обучения и инструктажа) с требованиями нормативных правовых актов, эксплуатационных и технологических документов, предусматривающих обеспечение на рабочих местах безопасных условий труда, то есть условий труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

При оценке травмобезопасности пробные пуски и остановки производственного оборудования проводятся лицами, ответственными за его эксплуатацию, с соблюдением требований безопасности.

Комментарий___________________________________________________________

Основным методическим принципом оценки травмобезопасности является сопоставление (сравнение) комплекса требований безопасности, составленного специально для объектов данного рабочего места с фактическим состоянием выполнения предъявленных требований на этих объектах.

Сравнение осуществляется следующими способами:

- визуальным (внешним осмотром убедиться в наличии средств защиты, наличии и соответствии сигнальной окраски и знаков безопасности, ограждений и др.);

- экспертным (для проведения оценок, связанных с измерениями параметров средств защиты, например, определение безопасности зазоров в ограждениях, правильности выбора тональности или расположения звуковых или световых сигнальных устройств, также для получения оценки отдельных объектов с привлечением специалистов в определенной области безопасности оборудования);

- экспериментальным (для проведения оценки, при которой необходимы расчеты и испытания предохранительных устройств, осуществляются пробные пуски и остановки оборудования с соблюдением требований охраны труда;

- по технической документации (проводится проверка наличия актов приемки, разрешений на эксплуатацию объектов оценки, сертификатов, наличия и структуры паспортов и инструкций по эксплуатации оборудования, приспособлений и инструмента, наличия, содержания и структуры средств обучения и инструктажа (содержание необходимо сопоставлять с требованиями межотраслевых и отраслевых правил по охране и безопасности труда, типовыми отраслевыми инструкциями, а структуру – с соответствующими рекомендациями и указаниями;

- опросом работающих на рабочих местах, где проводится оценка условий труда по фактору травмобезопасности, их непосредственных руководителей,  соответствующих специалистов (проводится как дополнительная субъективная оценка в случаях сложной организации труда, с большим количеством объектов, большим их разбросом в пространстве).

30. Оценка травмобезопасности рабочих мест, имеющих объекты, контролируемые федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного надзора и контроля в установленной сфере деятельности, проводится в соответствии с требованиями п.п. 22 - 30 Порядка. В протоколах оценки травмобезопасности рабочих мест следует дополнительно указывать наличие необходимых разрешений на пуск производственного оборудования в эксплуатацию и (или) его отдельных составных частей, прохождение технических освидетельствований и т.п.

Комментарий___________________________________________________________

Оценка травмобезопасности рабочих мест, имеющих объекты, контролируемые федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение государственного надзора и контроля в установленной сфере деятельности, проводится обычным способом по всем пунктам, указанным в разделе IV Порядка. При этом требуется наличие заключений (разрешений на пуск производственного оборудования в эксплуатацию и (или) его отдельных составных частей, сертификатов, технических освидетельствований т.п.) органов гостехнадзора. Оценка выполняется с учетом этих заключений без проведения каких либо испытаний.

31. Оценка условий труда по фактору травмобезопасности проводится по трем уровням (классам):

1 - оптимальный (на рабочем месте не выявлено ни одного нарушения требований охраны труда, отобранных для оценки травмобезопасности в соответствии с разделом IV Порядка; не производятся работы, связанные с ремонтом производственного оборудования, зданий и сооружений, работы повышенной опасности и другие работы, требующие специального обучения по охране труда);

2 - допустимый (на рабочем месте не выявлено ни одного нарушения требований охраны труда, отобранных для оценки травмобезопасности в соответствии с разделом IV настоящего Порядка; производятся работы, связанные с ремонтом производственного оборудования, зданий и сооружений, работы повышенной опасности и другие работы, требующие специального обучения по охране труда; эксплуатация производственного оборудования с превышенным сроком службы (выработанным ресурсом), если это не запрещено специальными требованиями безопасности на это оборудование; выявлены повреждения и (или) неисправности средств защиты, не снижающие их защитных функций);

3 - опасный (на рабочем месте выявлено одно и более нарушение требований охраны труда, отобранных для оценки

Комментарий___________________________________________________________

Определение первого и  третьего классов (уровней) особых затруднений не вызовет.

Второй класс по фактору травмобезопасности является  классом допустимых условий труда.

При выявлении повреждения и (или) неисправности средств защиты, не снижающих их защитных функций, рекомендуется руководствоваться следующим. На предприятиях могут эксплуатироваться машины, со следами тяжелых условий эксплуатации (удары транспортных средств, сырья и т.п.), с продолжительным сроком службы, и при этом машины эти будут соответствовать требованиям НПА по ОТ. В таких ситуациях неисправностями и повреждениями средств защиты, не снижающими их защитных функций, могут быть различные дефекты, которые встречаются на оборудовании, часто не требующем  прохождения технического освидетельствования (оборудование для переработки руды, оборудование для промстройматериалов, текстильное оборудование, сельхозтехника и др.). Эти  дефекты выявлялись и классифицировались в ходе выполнения аттестации рабочих мест, а основанием для их определения являются ГОСТы, содержащие требования к этим устройствам (ГОСТ 12.2.062, МР по выбору, расчету и конструированию СКЗ и др.). К таким дефектам следует отнести деформации (вмятины, погнутости ограждений, не открывающие доступ к опасным узлам; не опасные трещины в смотровых стеклах технологического оборудования, возникшие часто при неосторожности во время ремонтно-профилактических работ, допустимый износ элементов предохранительных устройств (на штырях, рычагах), сигнальных устройств (потускневшая окраска) и оградительных устройств (не все крепежные болты на петлях) и др. Все это часто определяется визуально, при оценке специалистом. В отраслевых нормативных документах могут быть разработаны более подробные критерии отнесения средств защиты к «имеющими допустимые дефекты».

При отнесении работ к работам повышенной опасности и другим работам, требующим специального обучения по охране труда, следует руководствоваться Правилами по охране труда или Правилами безопасности или другими НПА, где указаны признаки работ повышенной опасности (особое оформление распоряжений на выполнение этих работ, специальное обучение, и т.п.). Кроме того, непосредственно при проведении аттестации в каждой организации при необходимости специалист, проводящий оценку травмобезопасности, должен ознакомиться с утвержденным Перечнем работ повышенной опасности.

Оценка травмобезопасности в соответствии с классификацией, приведенной в п. 31 Порядка, касается всех видов ремонтных работ, любого производственного оборудования.

При определении срока службы (ресурса) оборудования и отсутствии в паспорте соответствующих указаний необходимо принимать во внимание следующее. Срок службы оборудования указывается, кроме паспорта, в стандартах на  Технические  условия; для оборудования, изготавливаемого для собственных нужд, работодатель этот показатель определяет самостоятельно.

32. Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом, форма которого предусмотрена приложением N 4 к Порядку. В протоколе оценки травмобезопасности рабочих мест (далее - Протокол) приводятся сведения о рабочем месте, дата проведения оценки, таблица с результатами оценки, в которой указывается:

в графе 1 - номер рабочего места;

в графе 2 "Требования нормативных правовых актов по охране труда к травмобезопасности рабочего места" допускается указывать лишь номера пунктов проверяемых требований применяемых нормативных правовых актов по охране труда;

в графе 3 "Фактическое состояние объектов оценки травмобезопасности на рабочем месте" - описание фактического состояния объекта оценки травмобезопасности на рабочем месте по соответствующему требованию применяемого нормативного правового акта по охране труда (указываются установленные ограждения, блокировки, знаки безопасности и другие устройства и приспособления, обеспечивающие охрану труда на рабочем месте);

в графе 4 "Оценка соответствия травмобезопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда" - краткая оценка соответствия фактического состояния объекта оценки травмобезопасности рабочего места требованиям нормативных правовых актов по охране труда;

в графе 5 "Необходимые мероприятия" - мероприятия по обеспечению соответствия фактического состояния объектов оценки травмобезопасности рабочих мест нормативным требованиям охраны труда.

Комментарий___________________________________________________________

в графе 1 – номер требования по порядку;

в графе 2 "Требования НПА по охране труда к травмобезопасности рабочего места", следует указывать наименование объекта оценки, шифры или название НПА по охране труда и требования безопасности, которые относятся к фактору травмобезопасности (см. "Общие положения).  Каждый пункт «Требований НПА» может быть отнесен сразу к нескольким единицам используемого (обслуживаемого) на рабочем месте оборудования (инструментов приспособлений), тогда в графе 3 «Фактическое состояние объектов оценки травмобезопасности на рабочем месте» дается описание с учетом  фактического состояния всех этих единиц исследуемого оборудования (инструментов, приспособлений).  В случае несоответствия одной или более единиц оборудования (инструментов приспособлений) требованиям НПА в графе «Фактическое состояния» отражаются выявленные несоответствия с указанием наименования оборудования (инструментов приспособлений),  а в графе 4 «Оценка» приводится  оценка по наиболее высокой степени опасности, в графе 5 «Мероприятия» - указываются мероприятия по  всем несоответствиям.

Также допускается  при наличии на рабочем месте нескольких объектов оценки в графе 2. приводить название этого объекта (станок, машина и т.п.), наименование и комплекс требований для одного объекта, затем такие же сведения для другого и т.д., допускается указывать лишь номера пунктов проверяемых требований применяемых НПА по охране труда.

в графе 3 "Фактическое состояние объектов оценки травмобезопасности на рабочем месте" – описание фактического состояния объекта оценки травмобезопасности на рабочем месте по соответствующему требованию применяемого НПА (указываются установленные ограждения, блокировки, знаки безопасности и другие устройства и приспособления, обеспечивающие охрану труда на рабочем месте, в том числе собственного изготовления и не учтенные комплексом требований (характерно также для импортного оборудования).

в графе 4 "Оценка соответствия травмобезопасности рабочего места НПА по охране труда" – краткая оценка соответствия фактического состояния объекта оценки травмобезопасности рабочего места требованиям НПА в соответствии с п. 31 Порядка. (указывается: «1-оптимальный», «2-допустимый», «3-опасный»).

в графе 5 "Необходимые мероприятия" – мероприятия или рекомендации по обеспечению соответствия фактического состояния объектов оценки травмобезопасности рабочих мест нормативным требованиям безопасности. Мероприятия составляются с учетом имеющихся на практике технических и организационных решений. Не следует записывать невыполнимые и неконкретные рекомендации и мероприятия. Не рекомендуется также делать записи: «изыскать возможность, исправить, принять меры». Не следует объяснять опасность выявленных нарушений.

Уровень (класс) условий труда по фактору травмобезопасности определяется по результатам всех выводов.

В конце протокола указывают фамилию, инициалы и подпись проводивших оценку и соответствующих ответственных лиц.

33. На рабочих местах, где отсутствуют объекты оценки травмобезопасности рабочих мест, протокол не составляется.

Комментарий___________________________________________________________

Так как отсутствие протокола может являться  следствием некачественно проведенной аттестации РМ (оценка травмобезопасности должна быть проведена, но не проводилась),  рекомендуется при аттестации РМ оформлять протоколы для всех РМ. Такой подход обеспечивает более высокое качество материалов аттестации и свидетельствует о проведенной оценке травмобезопасности всех рабочих мест

На рабочих местах, где отсутствуют объекты оценки  травмобезопасности  рабочих мест и работник проходит только вводный инструктаж,  рабочее место по фактору «травмобезопасность» оценивается  классом «1-оптимальный».

34. По результатам оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе приводятся краткие выводы, в которых либо констатируется полное соответствие рабочего места требованиям охраны труда, либо указывается, каким пунктам нормативных правовых актов по охране труда не соответствует оцениваемое рабочее место, устанавливается уровень условий труда по фактору травмобезопасности. Протокол подписывается специалистами, проводившими оценку, представителем организации, в которой проводилась оценка травмобезопасности рабочих мест. В случае привлечения Аттестующей организации протокол подписывается ответственным лицом этой организации и заверяется ее печатью. Результаты оценки травмобезопасности рабочего места с указанием уровня (класса) условий труда по травмобезопасности вносятся в Карту (приложение N 2 к Порядку).

Комментарий___________________________________________________________

Должны быть приведены  выводы:

Производственное оборудование соответствует/не соответствует требованиям травмобезопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

приспособления и инструменты соответствуют/не соответствуют требованиям травмобезопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

средства обучения и инструктажа выполнены в соответствии/не в соответствии с требованиями травмобезопасности (указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

При наличии в протоколе дополнительных объектов оценки (производственные помещения, здания и сооружения, прилегающая территория, организация рабочего места и др.) приводятся о соответствии или несоответствии (с указанием пунктов НПА) по каждому объекту оценки.

Указывается класс условий труда по фактору травмобезопасности в  соответствии с пунктом 31  Порядка

Протоколы оценки по фактору травмобезопасности прилагаются к Карте аттестации. Кроме того, в Карту аттестации заносятся необходимые данные: в строке 030 «Оценка условий труда » и в Строке 90 указывается класс условий труда по травмобезопасности; в строке 070 могут быть рекомендованы ограничения по возрасту при выявлении на рабочем месте работ повышенной опасности; в строке 080 приводятся рекомендации из графы 5 протокола оценки травмобезопасности. Рекомендации по заполнению Карты аттестации рабочего места по условиям труда приведены приложении № 3 к Порядку.

- V. Оценка обеспеченности работников СИЗ

35. Оценка обеспеченности работников СИЗ осуществляется посредством сопоставления фактически выданных средств с нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим сертифицированной специальной одежды, специальной обуви, а также смывающих и обезвреживающих средств и правилами, утвержденными в установленном порядке, а также путем проверки соблюдения правил обеспечения СИЗ (наличие личной карточки учета, заполненной в установленном порядке).

36. При оценке обеспеченности работников СИЗ одновременно производится оценка соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий труда на рабочем месте и проверка наличия сертификата соответствия СИЗ при условии включения СИЗ в Номенклатуру продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации, и номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утвержденной Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64 (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается - письмо Минюста России от 3 сентября 2002 г. N 07/8285-ЮД).

Оценку обеспеченности работников СИЗ следует проводить при наличии результатов гигиенической оценки условий труда и факторов травмобезопасности рабочего места. Оценка соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий труда производится путем сравнения параметров условий труда с маркировкой СИЗ, предусмотренной требованиями их классификации по защитным свойствам.

37. Оценка обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте оформляется протоколом согласно приложению N 5 к Порядку, за исключением случаев, когда выдача средств индивидуальной защиты не предусмотрена нормами и не требуется по фактическому состоянию условий труда.

Комментарий____________________________________________________

Оценка СИЗ производится измерительными (испытательными) лабораториями или Аттестующими организациями, имеющими в области аккредитации «оценку обеспеченности СИЗ».

В любом случае оценка обеспеченности работников СИЗ проводится в соответствии с разделом V Порядка.

Если работнику выдаются СИЗ в соответствии с условиями труда,  а обязательные и (или) дополнительные нормы отсутствуют, то в протоколе в строке 3.1 и 3.2 указывается «отсутствуют» (допускается ставить прочерк). В  п. 4 (графа 2 таблицы) указываются фактически выданные СИЗ, остальные графы  заполняются по результатам оценки. В этом случае в строке 7 необходимо дать рекомендации по утверждению (совершенствованию) норм выдачи. Однако по рабочим профессиям такое маловероятно и практически возможно лишь при несоответствии наименования профессии ОКПДТР. В данной ситуации на основании фактически выполняемых видов работ и характеристик работ по соответствующему ЕТКС необходимо установить «правильное»  наименование профессии по ОКПДТР и применить соответствующую этой профессии типовую отраслевую норму.

Дополнительными СИЗ на рабочем месте являются такие виды СИЗ, которые даются работнику при выполнении работ, не входящих в квалификационную характеристику  профессии или должностей данного рабочего места, но вмененных приказом работодателя или трудовым договором в обязанности работнику. Дополнительные СИЗ оцениваются по тем же критериям, что и основные

Если СИЗ нормами предусмотрены, а по условиям труда не требуются и не выдаются, то в соответствии с п. 35 Порядка «Оценка обеспеченности работников СИЗ осуществляется посредством сопоставления фактически выданных средств с нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим сертифицированной специальной одежды, специальной обуви». Игнорировать полностью или частично утвержденные нормы специалист, выполняющий оценку СИЗ права не имеет, поэтому такое рабочее место должно быть оценено как «не соответствующее требованиям обеспеченности работников СИЗ». Однако в строке 080 Карты аттестации в этой ситуации можно рекомендовать работодателю на основании ст. 221 ТК РФ разработать и утвердить нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ,  исключающие  не требующиеся по фактическим условиям труда их виды, но при этом надо быть уверенным, что потребность в этих видах по данной профессии полностью отсутствует и не возникнет ни при каких обстоятельствах.

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 № 297 на основании п. 5.2.73 Положения о Минздравсоцразвитии РФ, которое гласит, что это министерство «самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:  …типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной  одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», таким образом, нормы выдачи сигнальной одежды утверждены в качестве СИЗ и должны оцениваться при аттестации рабочих мест в установленном порядке.

В качестве объекта оценки при аттестации рабочих мест по условиям труда в п. 2 Порядка упоминается лишь «обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты», поэтому обеспеченность фирменной, форменной, а также санитарной одеждой при аттестации рабочих мест не оценивается.

Сведения о полагающихся и фактически выдаваемых работнику смывающих и обезвреживающих средствах заносится в таблицу п. 4 протокола оценки обеспеченности работников СИЗ в установленном порядке. В этом случае итоговая оценка выставляется с учетом  обеспеченности работников смывающими и обезвреживающими средствами.

38. Рабочее место считается соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ при условии соблюдения требований п. п. 36, 37 Порядка. При наличии одного и более несоответствий рабочее место считается не соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ.

Комментарий____________________________________________________

Требования к оценке обеспеченности работников СИЗ изложены в п.п. 35, 36 Порядка. Рабочее место считается соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ при условии соблюдения требований данных пунктов. При наличии одного и более несоответствий (неправильно оформлена личная карточка учета СИЗ, отсутствует или просрочен на момент выдачи СИЗ сертификат, не соблюдаются нормы выдачи СИЗ, не соблюдается нормы выдачи  работнику смывающих и обезвреживающих средств и др.) рабочее место считается не соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ.

- VI. Оценка фактического состояния условий труда

на рабочих местах

39. Фактическое состояние условий труда на рабочем месте определяется на основании оценок: по классу и степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса; по классу условий труда по травмобезопасности; по обеспеченности работников СИЗ.

40. Гигиеническая оценка фактического состояния условий труда производится на основе сопоставления результатов измерений факторов производственной среды и трудового процесса с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений и на основе действующей классификации условий труда определяется класс условий труда и степени вредности и (или) опасности как для каждого вредного и (или) опасного производственного фактора, так и для рабочего места в целом.

Оценка травмобезопасности и обеспеченности СИЗ проводится в соответствии с разделами IV и V Порядка.

41. При соответствии фактических значений факторов производственной среды и трудового процесса гигиеническим нормативам, а также при выполнении требований травмобезопасности рабочего места и обеспеченности работников СИЗ считается, что условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Рабочее место признается аттестованным соответственно с классом 1 или 2 с оценкой "соответствует требованиям обеспеченности СИЗ".

42. В случаях, когда на рабочем месте фактические значения вредных и (или) опасных производственных факторов не соответствуют существующим нормам и (или) требованиям по травмобезопасности и (или) обеспеченности работников СИЗ признается аттестованным: по вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса с классами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4; по травмобезопасности с классом 3; по обеспеченности СИЗ с оценкой "не соответствует требованиям обеспеченности СИЗ".

Комментарий____________________________________________________

Термин «рабочее место аттестованное» означает - рабочее место подвергшееся процедуре аттестации по условиям труда. При этом оценка условий труда может быть разной в зависимости от соответствия или несоответствия фактических значений факторов производственной среды и трудового процесса гигиеническим нормативам, выполнения или невыполнения требований травмобезопасности рабочего места и обеспеченности работников СИЗ.

43. Проведение работ в условиях чрезвычайных ситуаций (спасательные работы, тушение пожаров и т.д.) классифицируется по вредности и (или) опасности производственных факторов по классу 4, по травмобезопасности - по классу 3.

Комментарий____________________________________________________

При проведении работ в условиях чрезвычайных ситуаций измерения и оценки факторов производственной среды и трудового процесса, а также оценка травмобезопасности не производятся. Оценка обеспеченности работников СИЗ проводится обычным образом в соответствии с требованиями раздела V Порядка.

Допускается два  варианта оформления Строки 30. Карты аттестации:

Если исследования на РМ при работе вне чрезвычайных ситуаций не проводились, порядок заполнения Строки 30 Карты аттестации следующий:

В первой таблице строки 030 Карты аттестации напротив каждого фактора в графе 2 ставятся прочерки и заполняется только последняя строка таблицы – класс 4, по травмобезопасности  - класс 3, по обеспеченности СИЗ – результаты оценки обеспеченности работника СИЗ. К строке 030 Карты прикладывается один протокол – протокол оценки обеспеченности работников СИЗ. В строке 090 Карты дается заключение аттестационной комиссии, аналогичное оценкам, приведенным в строке 030.

Если на рабочем месте были проведены исследования факторов, а также оценена травмобезопасность при работе вне чрезвычайных ситуациях с оформлением соответствующих протоколов, порядок оформления Строки 30 Карты аттестации следующий:

Результаты оценок вне чрезвычайных ситуаций заносятся в Строку30. После первой таблицы Строки 30 Карты аттестации добавляется строка:

«На рабочем месте  выполняются работы в чрезвычайных ситуациях:

Итоговая оценка условий труда: - по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса - 4 - (опасный)

- по травмобезопасности - 3 - опасный».

В ведомости и сводной ведомости указывается класс по вредности и (или) опасности производственных факторов 4, по травмобезопасности - по классу 3.

Допускаемый вариант заполнения

Строка 030.  Оценка условий труда: по степени вредности и опасности  факторов производственной среды и трудового процесса

| Факторы |  | Класс условий труда |
| --- | --- | --- |
| Химический |  |  |
| Биологический |  |  |
| Аэрозоли ПФД |  |  |
| Акустические | Шум | 2 |
|  | Инфразвук |  |
|  | Ультразвук воздушный |  |
| Вибрация общая |  | 2 |
| Вибрация локальная |  |  |
| Ультразвук контактный |  |  |
| Неионизирующие излучения |  |  |
| Ионизирующие излучения |  |  |
| Микроклимат |  | 3.1 |
| Освещение |  | 3.1 |
| Тяжесть труда |  | 2 |
| Напряженность труда |  | 2 |
| Общая оценка условий труда |  | 3.1 - Вредный 1 степени |

- по травмобезопасности  - 2 - допустимый

- по обеспеченности СИЗ 	рабочее место соответствует  требованиям обеспеченности СИЗ

На рабочем месте  выполняются работы в чрезвычайных ситуациях:

Итоговая оценка условий труда:

- по степени вредности и опасности  факторов производственной среды и трудового процесса   - 4 - (опасный)

- по травмобезопасности  - 3 - опасный

44. При отнесении условий труда на рабочем месте к классу 4 (опасному) в организации незамедлительно разрабатывается комплекс мер, направленных на снижение уровня воздействия опасных факторов производственной среды и трудового процесса либо на уменьшение времени их воздействия.

Комментарий____________________________________________________

Следует иметь в виду, что существуют рабочие места, где опасные условия труда обусловлены характером работы и устранить фактор, являющийся причиной отнесения условий труда к 4 классу, невозможно. В частности, условия труда работников специализированных медицинских (инфекционных, туберкулезных и т.п.), ветеринарных учреждений и подразделений, специализированных хозяйств для больных животных без проведения измерений относят по биологическому фактору к 4 классу опасных (экстремальных) условий, если работники проводят работы с возбудителями (или имеют контакт с больными) особо опасных инфекционных заболеваний.

Вопрос о приостановлении или ликвидации рабочих мест, где условия труда оценены классом 4, не является объектом нормирования Порядка

- VII. Оформление результатов аттестации рабочих мест

по условиям труда

45. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда оформляются в виде пакета документов, содержащего:

1) приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и привлечении к этой работе Аттестующей организации (при необходимости);

2) перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации рабочих мест по условиям труда, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых факторов условий труда согласно приложению N 1 к Порядку;

3) копии документов на право проведения измерений и оценок условий труда Аттестующей организацией (в случае ее привлечения);

4) карты аттестации рабочих мест по условиям труда согласно приложению N 2 к Порядку с протоколами измерений и оценок условий труда;

5) ведомости рабочих мест (РМ) подразделений и результатов их аттестации рабочих мест по условиям труда и сводную ведомость рабочих мест организации и результатов их аттестации по условиям труда согласно приложениям N 6 и 7 к Порядку;

6) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации согласно приложению N 8 к Порядку;

7) протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда согласно приложению N 9 к Порядку;

8) приказ о завершении аттестации рабочих мест и утверждении ее результатов.

46. После проведения аттестации рабочих мест по условиям труда работодатель направляет: перечень рабочих мест (приложение N 1), ведомости рабочих мест подразделений организации и результатов их аттестации по условиям труда (приложение N 6) и сводную ведомость рабочих мест организации и результатов их аттестации по условиям труда (приложение N 7), включая информацию согласно приложению N 10 к настоящему Порядку, в государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации (территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Комментарий____________________________________________________

Информация в государственную инспекцию труда в субъекте Российской Федерации передается с целью формирования банков данных об условиях труда и выполнения надзорных функций и контроля за соблюдением трудового законодательства.

Информация об Аттестующей организации оформляется согласно приложению № 10 Порядка. Если для проведения АРМ привлекается несколько Аттестующих организаций,  информация представляется на каждую из них. Для этого руководитель Аттестующей организации передает работодателю организации, где выполняется АРМ, всю необходимую информацию, определяемую приложением № 10 Порядка.

Сроки и форма представления информации (электронный и (или) бумажный носитель) определяются территориальными органами Федеральной инспекции труда, осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

|  | # Приложение № 1 ## к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г..№ 569 |
| --- | --- |

## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ

подлежащих аттестации по условиям труда в_______________________________________________________________

(наименование организации)

| № рабочего места* | Код профессии, должности по ОК 016-94 | Рабочее место (профессия, должность) | Количество работающих | Из них женщин | Место проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса | Оцениваемые факторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗ** | Травмобезопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | время их воздействия, в часах (процентах к продолжительности смены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тяжесть труда | Напряженность труда |  |  |
|  |  |  |  |  |  | химический*** | биологический | физические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АПФД*** | шум | инфразвук | ультразвук | вибрация общая | вибрация локальная | ЭМП и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | аэроионный состав воздуха | ультрафиолетовое излучение | лазерное излучение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

* Номера аналогичных рабочих мест завершаются буквой  «а».

** Если фактор не оценивается, то в графе ставится прочерк.

***На отдельном листе дается перечень химических веществ и аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия.

. Комментарий____________________________________________________

Требования к содержанию данного Приложения являются обязательными, форма представления Перечня рабочих мест – рекомендуемой.

Приложения 1 накладывает существенные ограничения на длину вводимой информации в следствии большого количества граф (столбцов).  Графы 3 и 6  «Рабочее место (профессия, должность)», «Место проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса»  имеют недостаточную ширину для отображения текста.

Как вариант, рекомендуется разбить данную таблицу на две части следующим образом:

Приложение 1.Таблица № 1

| № рабочего места* | Наименование профессии или должности | Код профессии, должности по ОК 016-94 | Количество работающих | Из них женщин | Химический*** (табл.2) | АПФД*** (табл.2) | Тяжесть труда | Напряженность труда | СИЗ** | Травмобезопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 1. Таблица № 2

| № рабочего места* | Место проведения измерений | Оцениваемые факторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | время их воздействия в часах (процентах к продолжительности смены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | биологический | физические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шум | инфразвук | ультразвук | вибрация общая | вибрация локальная | ЭМП и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | аэроионный состав воздуха | ультрафиолетовое излучение | лазерное излучение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Заполнение Таблицы 1:

В графе 1 «№ рабочего места» таблиц 1 и 2  указываются номера рабочих мест. Аналогичные рабочие места обозначаются буквой «а», при этом их нумерация должна указывать на номер Карты РМ, в которой содержаться результаты аттестации. Например, если рабочему месту № 10 аналогичны еще два (15 и 30), то их следует обозначить следующим образом: 10а, 15а(10а), 30а(10а).

В графах 2 и 3 Таблицы 1 указываются наименования профессий рабочих или должностей служащих в соответствии со штатным расписанием и их коды согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) – ОК 016 – 94.

В графах 4 и 5 Таблицы 1 указывается количество работающих и количество женщин  с учетом всех аналогичных РМ.

В графах 6-7 в случае оценки химических факторов и (или) АПФД ставится «+», и дополнительная информация приводится на отдельных листах в «Перечне химических веществ и АПФД к Приложению № 1» и  «Распределение измеряемых химических веществ и АПФД по рабочим местам». Если фактор не оценивается ставится «-».

В графах 8-11 в случае оценки соответствующего фактора ставится «+», в случае если фактор не оценивается ставится «-».

Заполнение Таблицы 2:

В графе 2 указываются все места (позиции) проведения измерений факторов производственной среды для конкретного РМ.

В графах 3-15 в случае оценки соответствующего фактора ставится в время их воздействия в часах  или процентах к продолжительности смены, в случае если фактор не оценивается ставится «-».

«Перечень химических веществ и АПФД к Приложению № 1» заполняются на отдельных листах и только в тех случаях, когда производятся измерения и дается оценка химических веществ и/или  АПФД.

Перечень химических веществ и АПФД к Приложению № 1

Измеряемые химические вещества и АПФД

| Код (идентификатор) химического вещества или АПФД по ГН | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Распределение измеряемых химических веществ и АПФД по рабочим местам

| № рабочего места | Место проведения измерений | Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД по ГН | Продолжительность воздействия фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица «Измеряемые химические вещества и АПФД» заполняется следующим образом:

Графа 1 - «Код (идентификатор) химического вещества или АПФД по ГН» содержит уникальный код химического вещества или АПФД. В качестве кода может быть использован номер по  ГН 2.2.5.1313–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»,

Графа 2 -  «Наименование»  содержит наименование вещества в соответствии с действующими гигиеническими нормативами.

Таблица «Распределение измеряемых химических веществ и АПФД по рабочим местам» заполняется следующим образом:

Графа 1- «№ рабочего места» содержит номер рабочего места из таблицы 1 Приложения № 1

Графы 2 и 4 содержат соответственно место (позицию) проведения измерений и продолжительность воздействия (в % или час.).

Графа 3 «Код (идентификатор) химического вещества или АПФД по ГН» содержит код вещества из таблицы «Измеряемые химические вещества и АПФД». Использование кодов вместо наименований значительно уменьшает объем выходной документации, так как  вещества могутвстречаться многократно на разных рабочих местах.

Ниже приводится пример оформления Перечня рабочих мест.

Пример заполнения Приложения 1

Таблица № 1

| № рабочего места* | Наименование профессии или должности | Код профессии, должности по ОК 016-94 | Количество работающих | Из них женщин | Химический*** | АПФД*** | Тяжесть труда | Напряженность труда | СИЗ** | Травмобезопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Электрогазосварщик | 19756 | 2 | 0 | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания | 18507 | … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

| № рабочего места* | Место проведения измерений | Оцениваемые факторы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | время их воздействия в часах (процентах к продолжительности смены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | биологический | физические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шум | инфразвук | ультразвук | вибрация общая | вибрация локальная | ЭМП и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | аэроионный состав воздуха | ультрафиолетовое излучение | лазерное излучение |
| 1 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 23 | Цех ремонта оборудования. Сварочный пост № 1 | - | - | - | - | - | - | 30% | - | 30% | 30% | - | - | - |
|  | Подготовительный цех. Сварочный пост № 2 | - | - | - | - | - | - | 10% | - | 10% | 10% | - | - | - |
|  | Мастерская | - | - | - | - | - | - | - | - | 60% | 60% |  |  |  |
| 24 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Перечень химических веществ и АПФД к Приложению № 1 (Пример заполнения)

Измеряемые химические вещества и АПФД

| Код (идентификатор) химического вещества или АПФД по ГН | Наименование |
| --- | --- |
| 5 | Азота оксиды (в пересчете на NO2) |
| 1004 | диЖелезо триоксид |
| 1120 | Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10 % |
| 1186 | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% |
| 2055 | Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С) |
| 2057 | Углерода оксид |
| 2216 | Хром (VI) триоксид+ |

Распределение измеряемых химических веществ и АПФД по рабочим местам

| № рабочего места | Место проведения измерений | Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД по ГН | Продолжительность воздействия фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Цех ремонта оборудования, Сварочный пост № 1 | 5, 1004, 1120, 1186,2057 | 30% |
|  | Подготовительный цех. Сварочный пост № 2 | 5,1004, 1120,1186, 2057 | 10% |

- Приложение N 2

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

Образец

КАРТА АТТЕСТАЦИИ

рабочего места по условиям труда N ____

_______________________________________

(профессия, должность работника)

Наименование организации _________________________________________

Адрес организации ________________________________________________

Наименование подразделения _______________________________________

Наименование участка (бюро, сектор) ______________________________

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ) ________________

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС ______________________________________

Строка 020. Количество работающих:

на одном РМ _____________

на аналогичных РМ ____________

из них женщин ______________

Строка 030. Оценка условий труда:

по      степени     вредности     и   (или)  опасности    факторов

производственной среды и трудового процесса

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса |  | Класс условий труда |
| --- | --- | --- |
| Химический |  |  |
| Биологический |  |  |
| АПФД |  |  |
| Акустические | Шум |  |
|  | Инфразвук |  |
|  | Ультразвук воздушный |  |
|  | Ультразвук контактный |  |
| Вибрация общая |  |  |
| Вибрация локальная |  |  |
| Неионизирующие излучения |  |  |
| Ионизирующие излучения |  |  |
| Микроклимат |  |  |
| Освещение |  |  |
| Тяжесть труда |  |  |
| Напряженность труда |  |  |
| Аэроионный состав воздуха |  |  |
| Общая оценка условий труда |  |  |

- по травмобезопасности __________________________________________

(класс условий труда

по травмобезопасности)

- по обеспеченности СИЗ __________________________________________

(рабочее место соответствует

(не соответствует) требованиям

обеспеченности СИЗ, СИЗ не предусмотрены)

Фактическое состояние условий труда

по факторам производственной среды и трудового процесса <*>

| N п/п | Наименование фактора про- изводственной среды и тру- дового про- цесса, ед. из- мерения | Дата про- ведения измерения | ПДК, ПДУ, допустимый уровень | Фактический уровень фак- тора произ- водственной среды и тру- дового про- цесса | Продолжи- тельность воздействия (часы/%) | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

--------------------------------

<*> Заполняется только при оформлении результатов измерений по

конкретному  фактору  в одном сводном протоколе для группы рабочих

мест (прилагается на отдельных листах).

Строка  040.  Гарантии   и   компенсации   работникам,  занятым на

тяжелых  работах,  работах  с  вредными и (или) опасными условиями

труда

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % (факторы, его обусловливающие) <*> |  |  |  |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) |  |  |  |
| 3. | Продолжительность рабочей недели (час.) |  |  |  |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |  |  |  |
| 5. | Лечебно- профилактическое питание |  |  |  |
| 6. | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости <*> |  |  |  |

--------------------------------

<*> При работе мужчин и женщин в числителе приводятся сведения

для мужчин, в знаменателе - для женщин.

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров

| Фактическая |  | Рекомендуемая по результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- |
| периодичность | основание | периодичность | основание |

Строка 060. Рекомендуемые режимы труда и отдыха:

а) регламентируемые     перерывы          (количество,

продолжительность)

б) другие рекомендации _______________________________

Строка 070. Рекомендации по подбору работников:

возможность применения труда

а) женщин ____________________

б) лиц в возрасте до 18 лет _________________

в) другие рекомендации _______________________________

Строка 080. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость

дополнительных исследований:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Строка 090. Заключение аттестационной комиссии

Рабочее место аттестовано:

по факторам производственной среды и трудового процесса с

классом ___________________

(1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4)

по травмобезопасности с классом _______________

(1, 2, 3)

по обеспеченности СИЗ ____________________________________________

(соответствует (не соответствует)

требованиям обеспеченности СИЗ, СИЗ

не предусмотрены)

Председатель аттестационной комиссии

Должность _______________ ________________________ _______________

(подпись)            (Ф.И.О.)               (дата)

Члены аттестационной комиссии

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)         (Ф.И.О)         (должность)      (дата)

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)         (Ф.И.О.)         (должность)      (дата)

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)         (Ф.И.О.)         (должность)      (дата)

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)         (Ф.И.О.)         (должность)      (дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)

________________________  _____________________  _________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)             (дата)

________________________  _____________________  _________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)             (дата)

- Приложение N 3

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КАРТЫ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

1. Карта аттестации рабочего места по условиям труда (далее - Карта) является документом, содержащим сведения о фактических условиях труда на рабочем месте, применяемых компенсациях, размерах повышения заработной платы и соответствии их действующему законодательству, а также рекомендации по улучшению условий труда на данном рабочем месте или группе аналогичных рабочих мест.

2. В адресной части указывается полное наименование и адрес организации.

Комментарий____________________________________________________

При наличии у организации двух разных адресов (юридического и фактического) в строке 2 указываются оба адреса.

3. Наименование профессии и должности работников указываются в соответствии со штатным расписанием организации. Коды профессий и должностей работников заполняются в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94).

Комментарий____________________________________________________

В соответствии со  Статьей 57 ТК РФ льготы, компенсации и ограничения устанавливаются для профессий и должностей, включенных в общероссийский классификатор.

В настоящий момент на территории Российской Федерации действует «ОК 016-94 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, ОКПДТР (с изменениями N 1-6)».

Наименования профессий и должностей на всех рабочих местах следует приводить в соответствии с ОК-016-94, так как неправильное название профессии (должности) может лишить работника льгот или компенсаций.

При отсутствии  профессий  (должностей), использующихся в отрасли, но отсутствующих в  ОК-016-94, необходимо обратиться  с предложением в Минздравсоцразвития России о внесении кода для данной профессии (должности) в ОК-016-94.

К наименованию профессии по ОК допускается дописывать в скобках уточняющие сведения,   облегчающие идентификацию рабочего места. Код профессии или должности из ОК 016-94  указывается после  наименования.

Код профессии или должности может содержать дополнительный фасет, указывающий, что данная профессия (должность) является производной. Например в ОК 016-94 отсутствует профессия «Старший продавец непродовольственных товаров»  или должность «Заместитель главного бухгалтера».

В таких случаях следует выбирать из ОК 016-94 профессию «продавец непродовольственных товаров» или должность «главный бухгалтер» и с помощью фасета 07 - для профессий или фасета 11 для должностей преобразовать ее в производную.

Далее перед наименование профессии (должности) указывается наименование соответствующего фасета, а к коду профессии должности через пробел добавляется код выбранного фасета. Пример:

КАРТА АТТЕСТАЦИИ

рабочего места по условиям труда № 15

| Старший продавец непродовольственных товаров (отдел игрушек) | код 17351 1 |
| --- | --- |

(профессия, должность работника)

КАРТА АТТЕСТАЦИИ

рабочего места по условиям труда № 15

| Заместитель главного бухгалтера | код 20656 03 |
| --- | --- |

(профессия, должность работника)

4. На все аналогичные рабочие места одного наименования составляется одна карта на первое рабочее место из списка аналогичных мест (приложение N 1 к Порядку).

Комментарий____________________________________________________

При оформлении Карты на аналогичные рабочие места  указывается номер Карты первого рабочего места из списка аналогичных.

КАРТА АТТЕСТАЦИИ

рабочего места по условиям труда № 10а

5. Наименования подразделения, участка (бюро, сектора) заполняются в соответствии с имеющейся в организации системой наименований, если соответствующие структурные подразделения отсутствуют, ставится прочерк. В строке "Количество и номера аналогичных рабочих мест ("РМ") указывается количество аналогичных рабочих мест, включающее рабочее место, на которое заполняется Карта. Номера рабочих мест должны соответствовать номерам, приведенным в Перечне рабочих мест (приложение N 1 к Порядку), при этом нумерация может кодироваться в любой системе кодирования, принятой в организации.

В строке 010 - указывается действующий код и наименование выпуска Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС), квалификационного справочника.

В строке 020 - указывается численность работающих по штатному расписанию или фактическая численность работников за месяц, предшествовавший заполнению Карты.

Комментарий____________________________________________________

В строке  "Количество и номера аналогичных рабочих мест»  при отсутствии аналогичных рабочих мест ставится запись «отсутствуют». Если Карта составляется на группу аналогичных РМ, то указывается общее количество РМ с учетом аналогичных и их номера в соответствии с Приложением 1.

Пример:

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ) - отсутствуют

или

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ) - 3;  10а, 15а(10а), 30а(10а)

При заполнении строки 10 Выпуск ЕТКС, КС следует учесть следующее:

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) определяет характеристику работ, которые должен уметь выполнять рабочий и содержит основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих документов, методов и средств, которые рабочий должен применять. Действие ЕТКС распространяется только на профессии.

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) определяет основные трудовые функции, которые могут быть поручены  работнику, занимающему данную должность с учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ, содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей.. Действие КС распространяется только на должности. В отличии от ЕТКС  Квалификационный справочник в настоящее время не разделяется на выпуски, поэтому при заполнении Строки 10. для должностей указывается только наименование КС.

Пример заполнения  для должности :

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -  Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (с изменениями на 17 сентября 2007 года)

Пример заполнения  для профессии Аккумуляторщик:

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -  ЕТКС, выпуск 1 "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" (с изменениями на 31 июля 2007 года)

Строка 020. Количество работающих

На одном РМ - указывается количество работающих на РМ, для которого составляется карта аттестации.

На аналогичных РМ - если есть аналогичные РМ,  указывается суммарное количество работающих на всех РМ, за исключением работников РМ, для которого составляется карта аттестации. В случае отсутствия аналогичных рабочих мест делается запись «отсутствуют»

Из них женщин - суммарное количество  с учетом аналогичных РМ. В случае отсутствия женщин делается запись «нет».

Пример:

На предприятии имеется следующие аналогичные РМ - 10а, 15а(10а), 30а(10а)

Карта оформляется на РМ 10а. На РМ 10а - 3 работающих, из них - женщин - 1.

На РМ 15а(10а) - 4 работающих, из них женщин - 2.

На РМ 30а(10а) - 2 работающих, из них женщин  нет. ()

Строка 020. Количество работающих

На одном РМ - 3

На аналогичных РМ – 6

Из них женщин - 3.

Заполнение строки 20 при отсутствии аналогичных РМ.

Карта оформляется на РМ 13. На РМ 13 - 2 работающих, из них - женщин нет.

Строка 020. Количество работающих

На одном РМ - 2

На аналогичных РМ - отсутствуют

Из них женщин - нет

С целью повышения качества материалов аттестации и информирования работника о условиях труда,  по решению аттестационной комиссии Строку 020. можно дополнять данными о используемом на рабочем месте оборудовании и применяемых материалах (сырье).

Строка 030 - заполняется на основе результатов оценки условий труда по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса, по травмобезопасности, по обеспеченности СИЗ.

При заполнении строки "Оценка условий труда" в абзаце "по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса" заносятся итоговые оценки присущих соответствующему рабочему месту факторов производственной среды и трудового процесса из соответствующих протоколов инструментальных измерений, в абзаце, "по степени травмобезопасности" указывается класс травмобезопасности из протокола оценки травмобезопасности рабочих мест, в абзаце "по обеспеченности СИЗ" указывается оценка из протокола оценки обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте - соответствуют или не соответствуют требованиям обеспеченности СИЗ.

При оформлении результатов измерений по одному конкретному фактору в одном сводном протоколе для группы рабочих мест дополнительно заполняется и приводится в Карте таблица "Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и трудового процесса":

в графе "Наименование фактора производственной среды и трудового процесса" - приводятся факторы производственной среды и трудового процесса, свойственные данному рабочему месту;

в графе "Дата проведения измерения" - указывается число, месяц и год проведенного измерения;

в графе "ПДК, ПДУ, допустимый уровень" - приводятся значения гигиенических нормативов условий труда;

в графе "Фактический уровень фактора производственной среды и трудового процесса" - указываются значения зафиксированных на рабочем месте фактических величин факторов производственной среды и трудового процесса;

в графе "Продолжительность воздействия" - указывается фактическое время воздействия факторов производственной среды и трудового процесса;

графа "Класс условий труда" - обозначается цифрами, соответствующими классу условий труда по каждому фактору.

При расчете эквивалентных корректированных уровней шума, локальной и общей вибрации, инфразвука, среднесменных концентраций химических веществ и аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия, тяжести и напряженности трудового процесса время воздействия на работающих в течение смены уже учтено. Для параметров световой среды указывается только время пребывания (продолжительность воздействия) в разных помещениях (зонах), где выполняется работа.

Данная таблица может быть оформлена как приложение к строке 030 на отдельных листах.

Комментарий____________________________________________________

При оформлении протоколов измерений и оценок по каждому фактору для конкретного рабочего места данные об условиях труда заносятся в Карту в сокращенном виде (итоговые оценки по каждому фактору) – заполняется одна таблица (см. первую таблицу в строке 030).  Форма первой таблицы Строки 030 определяется действующим руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Вся подробная информация о соответствии фактических значений показателей факторов нормативным требованиям приведена в протоколах измерений и оценок. При этом все протоколы: и по гигиенической оценке и по оценке травмобезопасности и обеспеченности СИЗ, являются неотъемлемой частью Карты аттестации.

Для рабочих мест, на которых производится работа в чрезвычайных ситуациях,  варианты заполнения Строки 030 описаны в комментариях к п. 43.

В случае оформления результатов измерений и оценок в одном сводном протоколе по конкретному фактору для группы или для всех рабочих мест организации в строке 030 заполняются две таблицы: первая краткая с указанием итоговых оценок условий труда и вторая таблица, где приводятся подробные данные из сводных протоколов о фактическом состоянии условий труда на рабочем месте. При наличии значительного количества проверяемых на рабочем месте факторов эта таблица может быть громоздкой, поэтому Порядком допускается оформление данной таблицы в виде приложения к строке 030 карты на отдельных листах. Все сводные протоколы прилагаются к материалам аттестации.

В строке 040 - приводятся сведения о гарантиях и компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

В таблице указываются фактические данные и данные о необходимости предоставления и размерах компенсаций по результатам оценки условий труда с соответствующим обоснованием:

в п. 1 приводится фактический и рассчитанный по результатам оценки условий труда размер повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах во вредных и (или) опасных условиях труда, %, в скобках указываются факторы производственной среды и трудового процесса, обусловливающие необходимость компенсации их вредного воздействия путем повышения размера оплаты труда. В графе "Основание" приводятся соответствующие нормативные правовые акты со ссылкой на разделы, главы, статьи или пункты;

в п. 2 приводятся фактические данные по дополнительным отпускам и данные о необходимости предоставления и размере дополнительных отпусков, являющихся компенсацией за вредные и (или) опасные условия труда. В графе "Основание" приводятся соответствующие нормативные правовые акты со ссылкой на разделы, главы, статьи или пункты;

в п. 3 приводятся сведения о продолжительности рабочей недели в часах по факту и по результатам оценки условий труда. В графе "Основание" указываются соответствующие действующие нормативные правовые акты со ссылкой на разделы, главы, статьи, пункты;

в п. 4 приводятся фактические данные об обеспечении работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, полученные на основании оценки условий труда. В графе "Основание" приводятся действующие нормативные правовые акты;

в п. 5 приводятся данные о бесплатном получении лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда по факту и по результатам оценки условий труда. В графе "Основание" приводятся действующие нормативные правовые акты;

в п. 6 приводятся сведения о праве на досрочное назначение трудовой пенсии по старости по факту и по результатам оценки условий труда в соответствии с действующим пенсионным законодательством. В графе "Основание" приводятся действующие нормативные правовые акты.

При отсутствии компенсаций в соответствующих графах таблицы ставятся прочерки.

Комментарий____________________________________________________

Согласно ст. 219 ТК РФ каждый работник имеет право на компенсации, установленные коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Постановлением Минтруда России от 14.07.93 г. № 135 «Об утверждении рекомендаций по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме и примерной формы трудового договора (контракта)» утверждена примерная форма трудового договора, в которой отражена обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда и предоставлять компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

В соответствии со ст. 423 ТК РФ впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим Кодексом, законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также законодательные акты и иные нормативные правовые документы бывшего Союза СССР,  действующие на территории Российской Федерации в пределах и порядке, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, постановлением Верховного Совета РСФСР от 12.12.91 г. № 2014-1 «О ратификации соглашения о создании содружества Независимых Государств» применяются постольку, поскольку они не противоречат  действующему ТК РФ.

Таким образом, до установления порядка предоставления компенсаций, определенного Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, продолжает действовать  законодательство бывшего Союза СССР, регламентирующее эти вопросы, которое может применяться в части, не противоречащей действующему российскому законодательству.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не устанавливаются (ст. 219 ТК РФ).

Если для данного рабочего места согласно действующему законодательству не предусмотрены льготы и компенсации и по результатам аттестации необходимость предоставления льгот не установлена общий принцип заполнения пунктов  Строки 040 следующий:

В графе наличие и размер компенсаций делается запись «нет», в графе Необходимость

и размер компенсаций  делается запись «нет», в графе «основание» делается запись «не предусмотрено»

| № п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие и размер компенсаций | Необходимость и размер компенсаций | Основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % | нет | нет | не предусмотрено |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) | нет | нет | не предусмотрено |
|  | … |  |  |  |

Пояснения по п. 1 таблицы строки 040.

Согласно ст.147 ТК РФ  оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Размер денежной компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда определяется по действующему Типовому положению об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утвержденному Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3.10.86  г. N 387/22-78, или на основании ведомственных, корпоративных документов; документов, принятых в отдельных субъектах Российской Федерации, определяющих порядок расчета размера повышения заработной платы в связи с условиями труда. Согласно Типовому положению, утв. Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3.10.86  г. N 387/22-78 конкретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах во вредных и (или) опасных условиях труда, определяются на основе аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них. При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда размер данной компенсации уменьшается или компенсация отменяется полностью.

Если в результате аттестации рабочих мест выявлена необходимость предоставления денежной компенсации работнику за вредные условия труда, а в отраслевом перечне такого вида работ нет, то в графе «необходимость и размер компенсаций по результатам оценки условий труда» размер компенсации, в графе «основание» дается ссылка на Типовое положение (Карту условий труда, протоколы измерений факторов вредности и опасности), а в строке 080 Карты записываются рекомендации о решении данного вопроса через коллективный договор, соглашение, локальный нормативный акт.

Согласно вышеприведенному Типовому положению N 387/22-78 на рабочее место, находящееся во вредных и (или) опасных условиях труда оформляется «Карта условий труда» в которой производится расчет баллов и соответствующий им процент доплат. До выхода новых документов, регламентирующих размер компенсаций  за вредные и (или) условия труда допускается ссылаться в основании «Размера повышения оплаты труда работников»  на Приложения к результатам аттестации (например, Карту условий труда. В этом случае к материалам аттестации прилагается «Карта условий труда», а п. 1 строки 40 может выглядеть следующим образом:

Пример оформления П. 1 Строки 040.

| № п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие и размер компенсаций | Необходимость и размер компенсаций | Основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % | 6% | 12% | На основании Карты условий труда ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 1986 года N 387/22-78 «Об утверждении типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда |

В случае работы на одном рабочем месте и мужчин и женщин оценка условий труда и полагающиеся за условия труда денежные компенсации могут быть разными.

При этом размеры повышения оплаты труда для мужчин и женщин указываются дробью: в числителе для мужчин, в знаменателе – для женщин. Факторы обуславливающие необходимость компенсации приводятся в графе основание.

Ниже приводится пример заполнения таблицы п. 1 строки 040 Карты аттестации в случае работы на одном рабочем месте работников разного пола:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % (факторы, его обусловливающие) <*> | 4% | , 4% 8% | Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утв. Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3.10.86 г. N 387/22-78. Для мужчин (шум), для женщин (шум, тяжесть) |

Если условия труда по результатам аттестации рабочих мест (или заключению государственной экспертизы) признаны в установленном порядке «Безопасными условиями труда» на рабочем месте,  то данный пункт таблицы заполняется следующим образом:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % (факторы, его обусловливающие) <*> | 4% | нет | Условия труда на РМ признаны безопасными- ТК РФ, ст. 219 |

Пояснения по п. 2 таблицы строки 040.

«Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов» (ст. 117 ТК РФ). В настоящее время действует Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с зменениями:

от 13 сентября, 1 ноября 1977 г.,

от 30 января, 24, 29 мая 1978 г.,

от 7 марта 1979 г.,

от 7 сентября, 5 ноября, 9 декабря 1981 г.,

от 6 апреля 1982 г.,

от 7 сентября 1983 г.,

от 29 января, 12, 26 октября, 5, 26 ноября 1987 г.,

от 16, 25 февраля, 11 апреля, 16 июня, 21 июля, 19 августа, 16 сентября, 6 декабря 1988 г.,

от 14 августа, 18, 22 октября 1990 г.,

от 29 мая 1991 г.

О продолжительности дополнительного отпуска следует смотреть также

Постановления Госкомтруда СССР от 5 февраля 1991 г. № 23,24,25,26,27,28 и Постановление Госкомтруда СССР от 1 марта 1991 г. № 56.

В графе «основание» по данному виду компенсаций приводится действующий Список с указанием раздела, подраздела и соответствующего пункта.

Ниже приводится пример заполнения таблицы строки 040 Карты в части предоставления дополнительного отпуска телефонисту справочной службы городской телефонной сети, работающему на АТС:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) | 6 | 6 | Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с изменениями и дополнениями. XXXIV. Связь (п.19). |

Если условия труда по результатам аттестации рабочих мест (или заключению государственной экспертизы) признаны в установленном порядке «Безопасными условиями труда» на рабочем месте,  то данный пункт таблицы заполняется следующим образом:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) | 6 | нет | Условия труда на РМ признаны безопасными- ТК РФ, ст. 219 |

Если в результате аттестации рабочих мест для профессии условия труда признаны вредными, но профессия отсутствует в Списке, вопрос о предоставлении данной компенсации может решаться через коллективный договор, соглашение, локальный нормативный акт.

Пояснения по п.3 таблицы строки 040.

«Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником» (ст. 91 ТК РФ).  При нормальной продолжительности рабочего времени запись в таблице строки 040 делается следующим образом:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 3. | Продолжитель-ность рабочей недели (час.) | 40 | 40 | ТК РФ (ст. 91) |

В соответствии со ст. 92 ТК РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В настоящее время сокращенный рабочий день устанавливается в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с изменениями и дополнениями на текущий момент.

Например, для провизора, работающего в контрольно-аналитической лаборатории аптекоуправления,  в п. 3 таблицы строки 040 Карты записывается:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 3. | Продолжитель-ность рабочей недели (час.) | 36 | 36 | Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с изменениями и дополнениями. XL.Здравоохранение. Аптечные учреждения. Работники контрольно-аналитических лабораторий аптекоуправлений (п. 142). |

Пояснения по п. 4 таблицы строки 040.

Статьей 222 ТК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2002 г. № 849 «О порядке утверждения норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, а также лечебно-профилактического питания» установлено, что работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов  осуществляется в соответствии с перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов.

«Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов»  (ст. 209 ТК РФ).

Приказом Минздрава РФ от 28.03.2003 г. № 126 утвержден Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях  рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов. Постановлением Минтруда РФ от 31.03. 2003 г. № 13 утверждены Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.

Учитывая понятия «вредного производственного фактора» и «безопасных условий труда», молоко выдается работникам не за наличие на рабочем месте производственного фактора, указанного в Перечне, а за вредный производственный фактор, то есть в случае превышения его уровня над установленным нормативом.

В случае, когда по нормам предусмотрена выдача  работнику дополнительно к молоку других пищевых продуктов, в частности, содержащих пектин, это также указывается в п. 4 строки 040.

Пример заполнения п. 4 строки 040 при наличии на рабочем месте калия бромида, уровень которого выше ПДК, приведен ниже:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | 0,5 л молока за смену | 0,5 л молока за смену | Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утв. приказом Минздрава РФ от 28.03.2003 г. № 126 (п. 51). Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 13. |

Если при аттестации условия труда на рабочем месте (по факторам, указанным в Перечне) признаны безопасными – класс 2 в соответствии с действующими гигиеническими критериями оценки условий труда, то в соответствии с п. 7  Норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 13, работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока с учетом мнения профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками органа. В этом случае в строке 040 записывается:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | 0,5 л молока за смену | нет | Безопасные условия труда. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 13 (п.7) |

Пояснения по п. 5 таблицы строки 040.

Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационы лечебно-профилактического питания, нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания утверждены постановлением Минтруда РФ от 31.03. 2003 г. № 14.

В строке 040 по п. 5 указывается наличие лечебно-профилактического питания у работника с указанием номера рациона и необходимость его предоставления по результатам оценки условий труда. Например, если в результате аттестации выясняется, что работник занят в производстве, указанном в Перечне, менее половины рабочего дня запись в строке 040 делается следующим образом:

|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 5. | Лечебно- профилактическое питание | рацион № | нет | Занятость в производстве……. менее половины рабочего дня. Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 14 (п. 5). |

Если производство, профессия или должность входит, к примеру, в подраздел 6 раздела IX данного Перечня, запись по п. 5 строки 040 делается следующим образом:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 5. | Лечебно- профилактическое питание | Витаминные препараты | Витаминные препараты | Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационы лечебно-профилактического питания, нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 14 (раздел IX подраздел 6 Перечня). |

Поскольку выдача Лечебно- профилактического питания исключает выдачу молока ( п. 6 Норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 13,), заполненным в таблице будет только один из этих пунктов. В этой связи допускается объединить две строки в одну п. 4 «Молоко или Лечебно-профилактическое питание». Размер компенсаций указывать нет/молоко/лечебно-профилактическое питание.

| 4. | Молоко или Лечебно-профилактическое питание | нет | Молоко 0,5 л в смену | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2003 года N 13 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. | Молоко или Лечебно-профилактическое питание | нет | Лечебно-профилактическое питание. Рацион № 5 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2003 года N 14 «Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пояснения по п. 6 таблицы строки 040.

В соответствии с федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18.07.2002 г. № 537 «О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» приняты Списки производств, работ, профессий и должностей (с дополнениями и изменениями), утвержденные Кабинетом Министров СССР, Советом Министров РСФСР и Правительством РФ.

В карте аттестации должны приводиться сведения о праве на досрочное назначение пенсии в соответствии со всеми действующими Списками.

Поскольку на РМ данной компенсации еще нет, она предполагается при уходе работника на пенсию,   п. 6 допускается представить в виде отдельной Строки.

| Досрочное назначение трудовой пенсии по старости | Список № 2 Вид производства - ХХХIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 23200000-19756 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже З класса опасности |
| --- | --- |

В случае отсутствия оснований для для досрочного назначения трудовой пенсии по старости:

| Досрочное назначение трудовой пенсии по старости | Основание для досрочного назначения трудовой пенсии по старости отсутствует. |
| --- | --- |

Эти данные в строке 040 могут оформляться следующим образом:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 6. | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости <*> | Имеется в Перечне рабочих мест, профессий и должностей работников, имеющих право на досрочное назначение пенсии по старости, представля-емом организацией в территориаль-ный орган Пенсионного фонда РФ | Подтверждается правильность включения рабочего места, поофессии в Перечень, представляемый организацией в территориаль-ный орган Пенсионного фонда РФ | Список № 2 производств, цехов, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10 с дополнениями и изменениями на 24.03.2000 г. XXVI. Производство полиграфических красок. 2. Производство бронзовой фольги. 2280200а-16968 Препараторщики. |

Однако такое оформление возможно при отсутствии необходимости указывать эти сведения для мужчин и женщин в соответствии с Порядком дробью: в числителе – сведения для мужчин, в знаменателе – для женщин.

Сведения в этом пункте таблицы строки 040 могут приводиться по аналогии с ранее приведенной формой заполнения. В варианте заполнения п.6 таблицы строки 040 по аналогии с приведенными выше компенсациями следует иметь в виду, что слово «Да», указанное в графе «Фактические» означает наличие профессии или должности в перечне, представляемом организацией в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, слово «Да» в графе «Необходимость и размер компенсаций по результатам оценки условий труда» означает подтверждение правильности включения в перечень данной профессии или должности, прочерк – означает отсутствие в перечне или необходимость исключения профессии или должности из перечня, ежегодно передаваемого организацией в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

В графе «Основание» приводятся  Списки производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на льготную пенсию. При отнесении работ, профессий и  должностей к Спискам № 1 или № 2 следует указать Список № ______, вид производства ____________, вид работ __________, позиция

(тринадцатизначный символ) в Списке ______________; при отнесении работ, профессий и должностей к другим Спискам, дающим право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, следует указать наименование Списка, номер и дату его утверждения  соответствующим Постановлением Правительства, а также вид производства и (или) работ (если это указано в Списках).

Ниже приведен пример записи сведений по п. 6 в строке 040 для профессии «препараторщик» в производстве полиграфических красок:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 6. | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости <*> | Да | Да | Список № 2 производств, цехов, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10 с дополнениями и изменениями на 24.03.2000 г. XXVI. Производство полиграфических красок. 2. Производство бронзовой фольги. 2280200а-16968 Препараторщики. |

Если в результате оценки условий труда при аттестации выявляется необходимость исключения профессии или должности из перечня, ежегодно передаваемого организацией в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, по причине несоответствия характера выполняемых работ требуемым для досрочного назначения пенсии, неполной занятости по «льготной профессии» и т.п. в графе «Необходимость и размер компенсаций по результатам оценки условий труда» ставится прочерк, в графе «Основание» - указывается причина, по которой работнику отказано в  досрочном назначении трудовой пенсии по старости на данном рабочем месте. В этом случае запись в строке 040 делается следующим образом:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 6. | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости <*> | Да | - | Работник занят выполнением работ, предусмотренных Списком № 2, неполный рабочий день (70% рабочего времени). Список № 2 производств, цехов, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10 с дополнениями и изменениями на 24.03.2000 г. XXXIII. Общие профессии. 23200000 – 10047 Аккумуляторщики. |

При работе на рабочем месте мужчин и женщин данные по досрочному назначению трудовой пенсии по старости следует указать дробью, например:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 6. | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости <*> | - —— Да | - —— Да | Список производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и профессиях не менее 20 лет. Хлопчатобумажное производство. Помощники мастера при обслуживании ткацких станков. |

Ниже приводятся различные примеры заполнения строки 040 в целом. Следует отметить, что данные, приведенные в строке, не относятся к какому-либо конкретному рабочему месту, профессии или должности  и не могут анализироваться по содержанию

| № п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие и размер компенсаций | Необходимость и размер компенсаций | Основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % | 6% | 12% | На основании Карты условий труда ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 1986 года N 387/22-78 «Об утверждении типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) | 12 | 6 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 1974 года N 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» |
| 3. | Продолжительность рабочей недели (час.) | 40 | 40 | ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 100. |
| 4 | Молоко или | нет | Молоко 0,5 л в смену | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2003 года N 13 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда» |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | Отсутствует |

| 6 | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости | Список № 2 Вид производства - ХХХIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 23200000-19756 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже З класса опасности |
| --- | --- | --- |

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % (факторы, его обусловливающие) <*> | Да, 4% (шум) | Да, 4%(шум) Да, 8%(шум, тяжесть труда) | Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утв. Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3.10.86 г. N 387/22-78 |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) | Да (6) | Да (6) | Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с изменениями и дополнениями. XXXIV. Связь. Пункт №19. |
| 3. | Продолжитель-ность рабочей недели (час.) | 36 | 36 | ТК РФ, ст. 92. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с изменениями и дополнениями. XL.Здравоохранение. Аптечные учреждения. Работники контрольно-аналитических лабораторий аптекоуправлений. П. № 142 |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Да (0,5 л молока за смену) | Да (0,5 л молока за смену) | Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утв. приказом Минздрава РФ от 28.03.2003 г. № 126 (п. 51). Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 13 |
| 5. | Лечебно- профилактическое питание | Да (витаминные препараты) | Да (витаминные препараты) | Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационы лечебно-профилактического питания, нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 14 (раздел IX подраздел 6 Перечня) . |
| 6. | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости <*> | Да | Да | Список № 2 производств, цехов, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10 с дополнениями и изменениями на 24.03.2000 г. XXVI. Производство полиграфических красок. 2. Производство бронзовой фольги. 2280200а-16968 Препараторщики. |

Для сокращения объемов представляемых в Карте аттестации по условиям труда результатов строка 040 может оформляться следующим образом:

| N п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % (факторы, его обусловливающие) <*> | Да, 4% (шум) | Да, 4%(шум) Да, 8%(шум, тяжесть труда) | Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утв. Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3.10.86 г. N 387/22-78 |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) | Да (6) | Да (6) | *) |
|  | *) Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с изменениями и дополнениями. XXXIV. Связь. Пункт №19. |  |  |  |
| 3. | Продолжитель-ность рабочей недели (час.) | 36 | 36 | **) |
|  | **) ТК РФ, ст. 92. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с изменениями и дополнениями. XL.Здравоохранение. Аптечные учреждения. Работники контрольно-аналитических лабораторий аптекоуправлений. П. № 142. |  |  |  |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Да (0,5 л молока за смену) | Да (0,5 л молока за смену) | ***) |
|  | ***) Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утв. приказом Минздрава РФ от 28.03.2003 г. № 126 (п. 51). Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 13. |  |  |  |
| 5. | Лечебно- профилактическое питание | Да (витаминные препараты) | Да (витаминные препараты) | ****) |
|  | ****) Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационы лечебно-профилактического питания, нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, утв. постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 14 (раздел IX подраздел 6 Перечня). |  |  |  |
| 6. | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости <*> | Да | Да | Список № 2 производств, цехов, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10 с дополнениями и изменениями на 24.03.2000 г. XXVI. Производство полиграфических красок. 2. Производство бронзовой фольги. 2280200а-16968 Препараторщики. |

В строке 050 - фактически принятая периодичность медицинских осмотров заполняется на основании согласованного с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека списка должностей и профессий, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам; рекомендуемая по результатам оценки условий труда периодичность медосмотров определяется на основании данных оценки уровней вредных и (или) опасных условий труда и действующих нормативных правовых актов, которые указываются в графе "Основание" со ссылками на соответствующие разделы, главы, статьи, пункты.

Комментарий____________________________________________________

В соответствии с ТК РФ (ст. 213) работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе и на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности  этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Работники, осуществляемые отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Периодические медицинские осмотры проводятся на основании перечней контингентов и полицевых списков работников, согласованных с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В настоящее время действуют два документа: приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)» и Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии».

В письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.01.2005 г. № 0100/63-05-32 «О порядке применения приказа Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 г. № 83» сказано, что данный приказ определяет порядок проведения периодических медосмотров, перечень вредных факторов производственной среды и перечень работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), которыми следует руководствоваться при планировании периодических медицинских осмотров, а также определяет кратность проведения осмотров. Приказ от 14.03.1996 г. № 90 применяется в части определения медицинских противопоказаний при допуске к работе с вредными факторами, состава специалистов и объема лабораторных исследований, необходимых при проведении осмотров, а также утвержденного им списка профессиональных заболеваний. В то же время согласно данному письму «Приказ от 16.08.2004 г. № 83 не отменяет действия существующих Приказов (№ 90-96, 555-89, 405-96) в части вопросов, в нем не отраженных».

При заполнении строки 050 Карты в графе «Фактическая» указывается периодичность медосмотров в соответствии со списком должностей и профессий организации, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам, согласованным с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.   В графе «Рекомендуемая по результатам оценки условий труда» записывается периодичность, указанная в Приказе от 16.08.2004 г. № 83.

Допускается объединить графу «Основание» левой части таблицы с графой «периодичность».

Пример заполнения строки 050 приведен ниже.

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров

| Фактическая |  | Рекомендуемая по результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- |
| периодичность | основание | периодичность | основание |
| Один раз в год | Список должностей и профессий подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам, согласованным с территориаль-ным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (когда и кем утвержден и согласован). | Определяется терри-ториальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с работодате-лем, но не реже, чем один раз в два года; для лиц, не достигших 21 года - ежегодно | Приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предваритель-ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обсле-дований)». Приказ Министерства здравоохра-нения и медицинской промышлен-ности Российской Федерации от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке про-ведения предварительных и пери-одических медицинских осмотров работников и медицинских регла-ментах допуска к профессии». |

Поскольку основанием для периодичности проведения  фактических медосмотров на предприятии как правило является «Список должностей и профессий  подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам, согласованный с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» допускается объединить графу «Основание» левой части таблицы с графой «периодичность» и не указывать основание для фактических медосмотров.

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров

| Фактическая | Рекомендуемая по результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- |
| периодичность | периодичность | основание |
| 1 раз в 3 года | 1 раз в 2 года | ПРИКАЗ от 16 августа 2004 года N 83 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров |

При отсутствии профессии в списке организации, но необходимости проведения медосмотров, установленной по результатам оценки условий труда запись в строке 050 делается следующим образом:

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров

| Фактическая |  | Рекомендуемая по результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- |
| периодичность | основание | периодичность | основание |
| - | Отсутствие профессии (должности) вСписке должностей и профессий подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам, согласованным с территориаль-ным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (когда и кем утвержден и согласован). | Определяется терри-ториальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с работодате-лем, но не реже, чем один раз в два года; для лиц, не достигших 21 года - ежегодно | Приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предваритель-ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обсле-дований)». Приказ Министерства здравоохра-нения и медицинской промышлен-ности Российской Федерации от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке про-ведения предварительных и пери-одических медицинских осмотров работников и медицинских регла-ментах допуска к профессии». |

Подготовка контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обязательному психиатрическому освидетельствованию в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» (с изменениями от 1 февраля 2005 г.) производится исходя из конкретной ситуации (характера работ и условий труда, определяемых результатами аттестации рабочих мест)  территориальным органом Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  совместно с работодателем. Данные о необходимости психиатрического освидетельствования в данной строке не приводятся, так как здесь указывается периодичность медицинских осмотров. При  выявлении необходимости проведения психиатрического освидетельствования работника на данном рабочем рекомендации по включению данной профессии (должности) в соответствующий список приводятся в строке 080 Карты.

В строке 060 - приводятся рекомендации по режиму труда и отдыха применительно к конкретному рабочему месту на основании действующих нормативных правовых актов и иных документов, содержащих требования или рекомендации по режиму труда и отдыха, с указанием соответствующих разделов, глав, статей, пунктов.

Комментарий____________________________________________________

В последние годы нормативных документов, на основании которых рассчитываются регламентированные перерывы, не разрабатывалось. Рекомендации по их продолжительности могут основываться на гигиенических критериях, определяющих оптимальные и допустимые условия труда по данному показателю (Руководство Р 2.2.2006-05). Кроме того, можно воспользоваться следующими документами: «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.3.1384-03, утв. 26.05.2003 г.); «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работы» (СанПиН 2.2.2.540-96, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 04.07.96 г.  № 12), а также ранее разработанными документами: «Типовые внутрисменные режимы труда и отдыха рабочих промышленных предприятий» (Межотраслевые методические рекомендации). М.: НИИ труда, 1977 г.; «Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха». М.: НИИ труда, 1975 г.; «Определение нормативов времени на отдых и личные надобности» (Межотраслевые методические рекомендации). М.: НИИ труда, 1982 г.; «Отраслевые нормативы времени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности». М.: ВНИИОЭНГ, 1988 г; действующими отраслевыми документами – Методические рекомендации по рациональным режимам труда и отдыха операторов тепловых электростанций, утв. Минздравом СССР №2556-82, Методические рекомендации «Рациональная организация типовых режимов труда и отдыха анодчиков и электролизников в производстве алюминия», утв. Минздравом СССР № 2208-80,  и др.

В частности, при постоянной работе с ПЭВМ в этой строке следует записать:

Строка 060. Рекомендуемые режимы труда и отдыха:

а) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность)

10-15 мин. через каждые 45-60 минут работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).

б) другие рекомендации __нет___

В строке 070 - указываются рекомендации по использованию труда женщин и работников моложе 18 лет со ссылкой на соответствующие разделы, главы, статьи, пункты действующих нормативных правовых актов (Трудового кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих труд женщин и работников в возрасте до 18 лет).

Комментарий___________________________________________________________

Охрана труда женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет регламентируется следующими документами: ТК РФ (ст. 224),  Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г.  № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин», Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 г. № 32), Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную», Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»,  Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную», Методические указания МУ 2.4.6.665-97 «Медико-биологические критерии оценки условий труда с целью определения противопоказаний и показаний к применению труда подростков» (утв. Минздравом РФ от 14.04.1997 г. № 7), Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 04.04.1997 г. № 5).

При заполнении строки 070 Карты аттестации анализируются данные документы и условия труда на рабочем месте и даются соответствующие рекомендации со ссылкой на главы, статьи, пункты соответствующих документов, например, для профессии «Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования» в строке 070 записывается:

Строка 070. Рекомендации по подбору работников:

возможность применения труда

а) женщин Да (при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»)

б) лиц в возрасте до 18 лет Нет (п. 406 Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г № 163)

в) другие рекомендации нет

Строка 080 содержит перечень мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте.

Комментарий___________________________________________________________

В этой строке записываются предложения по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте. Эти предложения могут включать не только мероприятия, направленные на снижение уровня вредных факторов, но и вопросы по упорядочиванию обеспечения работников СИЗ, вопросы по компенсациям, которые требуют решения на уровне организации и др.

В строке 090 - приводится заключение аттестационной комиссии по результатам аттестации данного рабочего места.

Рабочее место аттестовано:

по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса с классом ______________________________ (1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4)

по травмобезопасности с уровнем (классом) ______________________ (1, 2, 3)

по обеспеченности СИЗ ____________________________________________

(соответствует (не соответствует)

требованиям обеспеченности СИЗ, СИЗ

не предусмотрены)

Карта подписывается председателем, членами аттестационной комиссии с указанием их должности, а также работниками, чьи рабочие места подлежали аттестации

Комментарий___________________________________________________________

Заполнение данной строки не требует комментария.

Пример заполнения карты аттестации по условиям труда в соответствии с требованиями Порядка приведен в приложении № 2 к настоящему Комментарию

- Приложение N 4

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

ПРОТОКОЛ

ОЦЕНКИ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА

N _____________

(идентификационный номер протокола (числовой и буквенный)

_________________________________________________________

(профессия, должность работника)

Дата проведения оценки ___________________________________________

Наименование организации _________________________________________

Наименование Аттестующей организации _____________________________

1.  Перечень  применяемого  производственного  оборудования  и

используемые  для  его  оценки нормативные правовые акты по охране

труда.

2. Перечень   применяемых   приспособлений  и  инструментов  и

используемые  для  их  оценки  нормативные правовые акты по охране

труда.

3. Перечень  применяемых  средств  обучения  и  инструктажа  и

используемые  для  их  оценки  нормативные правовые акты по охране

труда.

4. Результаты оценки:

| N п/п | Требования нормативных правовых актов по травмобезопасности рабочего места | Фактическое состояние объектов оценки травмобезопасности на рабочем месте | Оценка соответствия травмобезопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5. Выводы:

производственное  оборудование  (не) соответствует требованиям

травмобезопасности  (указываются  пункты  требований,  по  которым

выявлено несоответствие);

приспособления  и  инструменты  (не) соответствуют требованиям

травмобезопасности  (указываются  пункты  требований,  по  которым

выявлено несоответствие);

средства  обучения и инструктажа выполнены (не) в соответствии

с  требованиями травмобезопасности (указываются пункты требований,

по которым выявлено несоответствие);

условия  труда  на рабочем месте по фактору травмобезопасности

относятся  к уровню (классу), определяемому в соответствии с п. 32

Порядка.

6. Оценку провели:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

7.  Представитель   организации,   в   которой  проводилась оценка

травмобезопасности рабочего места:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

8. Ответственное лицо Аттестующей организации

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

Печать аттестующей организации

Комментарий_____________________________________________________________

Порядок заполнения протокола оценки травмобезопасности рабочих мест определен в Комментарии к п.32

- Приложение N 5

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

ПРОТОКОЛ

ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ N

____________________________________________

(профессия, должность)

Дата проведения оценки ___________________________________________

1. Наименование организации ______________________________________

2. Наименование Аттестующей организации __________________________

3. Основание для выдачи (СИЗ) работнику:

3.1. обязательных (согласно действующим нормам) _________________;

(наименование

документа)

3.2.    дополнительных    (стандарт   организации,    коллективный

договор и т.п.)

__________________________________________________________________

(наименование документа)

4. Результаты оценки СИЗ:

| N п/п | Перечень СИЗ, положенных работнику согласно действующим нормам | Наличие СИЗ у работников (есть, нет) | Соответствие СИЗ условиям труда (соответствует, не соответствует) | Наличие сертификата или декларации соответствия (номер и срок действия, не требуется, отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные: |  |  |  |
| 2. | Дополнительные: |  |  |  |

5.  Наличие  заполненной  в  установленном порядке личной карточки

учета ____________________________________________________________

(да, нет)

6. Итоговая оценка _______________________________________________

(рабочее место соответствует,

не соответствует требованиям обеспеченности

работников СИЗ)

7. Предложения по улучшению обеспеченности СИЗ ___________________

__________________________________________________________________

8. Оценку провели:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

9. Представитель организации, в которой проводилась оценка:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

10. Ответственное лицо Аттестующей организации

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

Печать организации, проводившей оценку

Комментарий______________________________________________________________

Дополнительные СИЗ оцениваются так же, как основные. Дополнительными СИЗ на рабочем месте являются такие виды СИЗ, которые даются работнику при выполнении работ, не входящих в квалификационную характеристику  профессии или должностей данного рабочего места, но вмененных приказом работодателя или трудовым договором в обязанности работнику.

В случае если при обеспечении работника основными СИЗ не выявлено никаких нарушений, а дополнительные СИЗ не выдаются или выдаются с нарушением требований, изложенных в п.п. 35, 36 Порядка,  итоговая оценка будет «рабочее не соответствует требованиям обеспеченности  работников СИЗ».

Если выдача СИЗ соответствует установленным нормам, но личная карточка учета заполнена не полностью или неправильно, итоговая оценка будет  «рабочее место не соответствует требованиям обеспеченности  работников СИЗ».

В случае если работнику не выдаются полагающиеся ему смывающие и обезвреживающие средства итоговая оценка будет «рабочее место не соответствует требованиям обеспеченности  работников СИЗ».

Если сертификат на СИЗ имеется, но на момент выдачи СИЗ просрочен, то  в графе «Наличие сертификата…» ставится надпись «отсутствует» и  итоговая оценка будет «рабочее место не соответствует требованиям обеспеченности  работников СИЗ»

В п.7 протокола записываются предложения по улучшению обеспеченности СИЗ. Например, если предусмотренные по типовым нормам СИЗ выдаются, но не требуются на данном рабочем месте, а исходя из условий работы необходимы другие СИЗ,  предложения с обоснованием записываются в п.7 протокола и включаются затем в план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации с тем, чтобы решить данный вопрос на уровне локального нормативного акта.

- Приложение N 6

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ (РМ)ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ АТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

____________________________________________     Дата ________

(наименование организации и подразделения)

| Рабочее место |  |  | Количество рабочих мест с классами условий труда |  |  |  |  |  |  |  | Результаты аттестации, количество рабочих мест/ работников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- вание профес- сии, должности | номер рабочего места | количество аналогичных рабочих мест/ количество работников (чел.) | оптимальными и допустимыми | вредными и (или) опасными |  |  |  |  | травмоопасными | не соответствует требованиям по обеспеченности СИЗ | аттестовано с классами условий труда 1 и 2 и соответствует по обеспеченности СИЗ | аттестовано с классами условий труда 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 и (или) не соответствует по обеспеченности СИЗ |
|  |  |  | 1 и 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по подразде-лению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель аттестационной комиссии __________ ____________   Дата _______                                (Ф.И.О.)   (подпись)

- Приложение N 7

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

| Организации по ОКПО | Органы государственной власти по ОКОГУ | Вид экономической деятельности по ОКВЭД | Территории по ОКАТО |
| --- | --- | --- | --- |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ (РМ) ОРГАНИЗАЦИИ

И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ АТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

________________________________________________

| Наименование структурного подразделения | Количе- ство ра- бочих мест | Количество ра- бочих мест, на которых прове- дена аттестация по условиям труда/количест- во работников, занятых на этих рабочих местах (чел.) | Количество рабочих мест с классами условий труда |  |  |  |  |  |  |  | Результаты аттестации, количе- ство рабочих мест/работников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | опти- мальными и допус- тимыми | вредными и (или) опасными |  |  |  |  | травмо- опасными | не соответст- вует требова- ниям по обес- печенности СИЗ | аттестовано с классами усло- вий труда 1 и 2 и соответствует требованиям по обеспеченности СИЗ | аттестовано с классами усло- вий труда 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 и (или) не соответству- ет по обеспе- ченности СИЗ |
|  |  |  | 1 и 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель

аттестационной комиссии __________ ____________   Дата _______

(Ф.И.О.)   (подпись)

- Приложение N 8

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│                      Согласовано                      │     Утверждаю      │

│Руководитель профессионального союза организации или   │Руководитель        │

│иного уполномоченного работниками представительного    │организации         │

│органа ______________________________                  │____________________│

│                            (подпись)     (Ф.И.О.)     │ (Ф.И.О.) (подпись) │

│"__" ____________ 200_ г.                              │                    │

├───────────────────────────────────────────────────────│ _________ 200_ г.  │

│Председатель совместного комитета (комиссии) по охране ┤                    │

│труда организации                                      │                    │

│                                                       │                    │

│____________________          "__" ___________ 200_ г. │                    │

│ (подпись) (Ф.И.О.)                                    │                    │

└───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ РУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

| Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Назначение мероприятия | Источник финансирования | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения | Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Председатель аттестационной комиссии __________  ___________

(Ф.И.О.)    (подпись)

- Приложение N 9

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

ПРОТОКОЛ N _________

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

_________________________________________

(наименование организации)

"__" _____________ 200_ г.

В соответствии с приказом по организации от "__" _____________

N ____ аттестационная комиссия провела с _______ по ______ 200_ г.

аттестацию  _________  рабочих мест по  условиям  труда  (далее  -

аттестация).

Результаты аттестации представлены в:

картах аттестации рабочих мест по условиям труда;

ведомостях    рабочих   мест   подразделений   организации   и

результатов их аттестации по условиям труда;

сводной  ведомости  рабочих  мест организации и результатов их

аттестации по условиям труда.

По  результатам  аттестации  разработан  План  мероприятий  по

улучшению  и  оздоровлению  условий  труда в организации для _____

рабочих мест (количество).

Рассмотрев   результаты  аттестации,  аттестационная  комиссия

постановила:

1) считать работу по аттестации завершенной;

2)  план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

передать для утверждения работодателю;

3)  предложения по подготовке к сертификации организации работ

по охране труда передать работодателю.

Дополнительные    предложения   аттестационной   комиссии   (о

повторной  аттестации,  о  приостановке  или  ликвидации отдельных

рабочих  мест,  о совершенствовании организации работ по улучшению

условий труда и др.):

Председатель

аттестационной комиссии _____________            _________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Члены

аттестационной комиссии

___________        _______________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

___________        _______________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

___________        _______________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

- Приложение N 10

к Порядку проведения аттестации

рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 31.08.2007 N 569

ИНФОРМАЦИЯ

1. Данные об Аттестующей организации:

наименование _____________________________________________________

почтовый адрес ___________________________________________________

телефон ____________ эл. адрес _____________ факс ________________

руководитель _____________________________________________________

(фамилия, инициалы)

2. Данные об учредителе (учредителях):

наименование _____________________________________________________

почтовый адрес ___________________________________________________

телефон ____________ эл. адрес _____________ факс ________________

руководитель _____________________________________________________

(фамилия, инициалы)

3. Данные об организации (работодателе - физическом лице,

являющемся индивидуальным предпринимателем),

где проведена аттестация рабочих мест по условиям труда:

наименование _____________________________________________________

почтовый адрес ___________________________________________________

телефон ____________ эл. адрес _____________ факс ________________

руководитель _____________________________________________________

(фамилия, инициалы)

4. Виды измерений, проведенных Аттестующей организацией

| Наименование измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Нормативные правовые акты, регламентирующие гигиенические нормативы условий труда | Нормативные правовые акты, регламентирующие методы измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

5. Средства измерений (СИ), использованные Аттестующей организацией

| Наименование измеряемых параметров вредных и (или) опасных производственных факторов | Наименование средств измерений, тип (марка), заводской N, год выпуска | Изготовитель (страна, предприятие, фирма) | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность измерений | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Дата поверки, N свидетельства о поверке, периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

6. Кадровый состав работников Аттестующей организации

┌──────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┐

│Ф.И.О.│Должность│Образование│    Вид     │    Наличие    │  Сведения   │

│      │         │           │деятельности│  сертификата  │об аттестации│

│      │         │           │            │(свидетельства)│             │

├──────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┤

│  1   │    2    │     3     │     4      │       5       │      6      │

Комментарий к приложениям №№ 6-10 Порядка_____________________________________

Приложение 6.

Ведомость рабочих мест по подразделению содержит данные по аттестации рабочих мест в данном подразделении. Форма и содержание ведомости являются обязательными.

Следует учесть, что  аналогичные рабочие места, оформленные одной Картой, могут относится  к разным подразделениям (это не противоречит признакам аналогичности РМ).

Поэтому при подсчете общего количества рабочих мест текущего подразделения, должны учитываться только аналогичные места данного подразделения. Для исключения путаницы рекомендуется следующий подход:

В ведомость рабочих мест включается весь списочный состав рабочих мест, без объединения в группы аналогичных. В этом случае в числителе графы 3 всегда ставится 1, а в знаменателе указывается количество работников для данного РМ.

| номер рабочего места | количество аналогичных рабочих мест/ количество работников (чел.) |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| 1 подразделение |  |
| … | … |
| 9 | 1/2 |
| 10а | 1/3 |
| 11 | 1/5 |
| … |  |
| 15а(10а) | 1/4 |
| … | … |
| 2 подразделение |  |
| 29 | 1/1 |
| 30а(10а) | 1/2 |
| … | … |

В графе 13 приводится количество рабочих мест (и количество занятых на этих местах работников) на которых все проверяемые при аттестации рабочих мест производственные факторы, включая травмобезопасность оценены классами 1 и 2, а  СИЗ, соответствуют нормативным требованиям.

В графе 14 указывается количество мест (и количество работников на них) с вредными условиями труда, причем в перечень этих рабочих мест включаются рабочие места с самыми разными сочетаниями оценки факторов, общая оценка которых в итоге соответствует вредным условиям труда на рабочем месте. Например, в графе 14 учитывается рабочее место, где гигиеническая оценка условий труда соответствует классу 3.1, оценка травмобезопасности – классу 2, обеспеченность СИЗ соответствует требованиям и т.п.

Приложение № 7.

В шапке Приложения приводятся коды организации по следующим классификаторам:

- ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций,

ОКОГУ – общероссийский классификатор органов государственной власти и управления,

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности,

ОКАТО – общероссийский классификатор административно-территориальных объектов.

При заполнении сводной ведомости следует иметь в виду, что в  графе 2 указывается общее количество рабочих мест в структурном подразделении, а в графе 3 – количество рабочих мест подразделения, на которых проведена аттестация по условиям труда и количество работников, занятых на этих рабочих местах. Данные этих двух граф будут совпадать только при условии стопроцентной аттестации рабочих мест в организации.

Необходимо отметить, что в графе 14 сводной ведомости указывается количество рабочих мест, на которых условия труда не соответствуют нормативным требованиям независимо от количества причин отнесения условий труда к вредным, то есть сумма значений по графам 6-12 не всегда будет соответствовать цифре в графе 14.

Приложение № 8.

Согласно ст. 218 ТК РФ по инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. Согласно Комментарию к ТК РФ (отв. ред. А.Л. Сафонов – М.: МЦФЭР, 2006) в каждой организации с численностью более 10 человек должен быть создан и действовать совместный комитет (комиссия) по охране труда, основные задачи, функции и права которого определены приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 г. № 413. Согласование Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда с указанной структурой (при ее наличии в организации)  обязательно.

При наличии в организации профсоюза или иного уполномоченного работниками представительного органа План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда согласовывается их руководителями.

В план включаются все мероприятия, разработанные на основе анализа предложений, приведенных в протоколах и картах аттестации рабочих мест по условиям труда.

В графе 3 указывается «назначение мероприятия», например, «улучшение условий освещения», «обеспечение нормативных требований к микроклимату» и т.п.

Приложение № 9.

В крупных организациях АРМ проводится поэтапно в течение нескольких лет. В этом случае по аналогии с Протоколом, форма которого приведена в  данном приложении, для решения оперативных вопросов в организации могут дополнительно составляться Протоколы поэтапного выполнения аттестации рабочих мест по условиям труда. В этом случае в 4-м абзаце протокола записывается:

«Рассмотрев результаты аттестации, аттестационная комиссия постановила:

1) считать работу по аттестации на данном этапе завершенной;

2) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения…» и далее по тексту.

Необходимость направления материалов «поэтапной» АРМ в территориальные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права  государственной инспекцией труда в субъекте Российской Федерации.

Приложение  № 10.

В Информации указываются виды измерений, проведенные Аттестующей организацией при АРМ на конкретном предприятии и данные по использованным при этом средствам измерений.

В сведениях о кадровом составе работников Аттестующей организации в графе 6 приводятся данные о внутренней аттестации сотрудников на соответствие их  требованиям должностных инструкций, что должно подтверждаться протоколом, утвержденным руководителем Аттестующей организации.

Особым вопросом является качество проведения работ по АРМ.

Контроль за проведением работы по АРМ в организации выполняют представители профсоюзных организаций или других уполномоченных работниками представительных органов, представители комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива.

Согласно ст. 216 ¹ ТК РФ оценка качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и правильности предоставления работникам компенсаций за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, на которые возложена государственная экспертиза условий труда. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определений судебных органов, обращений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

Анализ качества работ по АРМ выполняется также в процессе сертификации  работ по охране труда в организации.

Пример заполнения Карты аттестации рабочего места   электрогазосварщика по условиям труда

КАРТА АТТЕСТАЦИИ

рабочего места по условиям труда № 10а

| Электрогазосварщик | код 19756 |
| --- | --- |

(профессия, должность работника)

Наименование организации:

Условное предприятие, ОАО "Завод"

Адрес организации:

Адрес условного предприятия

Наименование подразделения

Цех ремонта оборудования"

Наименование участка (бюро, сектор):

Участок металлообработки

| Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ) | 3; 10а, 15а(10а), 30а(10а) |
| --- | --- |

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

ЕТКС, выпуск 2 (часть 1). Раздел: "Сварочные работы". утвержден 15 ноября 1999 года

Строка 020. Количество работающих

На одном РМ - 3

На аналогичных РМ - 6

Из них женщин - нет.

| ##### Оборудование - | электросварочный аппарат ВД-306, газовые балоны |
| --- | --- |
| ##### Материалы и сырье - | сварочные электроды, металл |

Строка 030.  Оценка условий труда: по степени вредности и опасности  факторов производственной среды и трудового процесса

| Факторы |  | Класс условий труда |
| --- | --- | --- |
| Химический |  | 3.1 |
| Биологический |  | - |
| Аэрозоли ПФД |  | 3.3 |
| Акустические | Шум | - |
|  | Инфразвук | - |
|  | Ультразвук воздушный | - |
| Вибрация общая |  | - |
| Вибрация локальная |  | - |
| Ультразвук контактный |  | - |
| Неионизирующие излучения |  | - |
| Ионизирующие излучения |  | - |
| Микроклимат |  | 2 |
| Освещение |  | 3.1 |
| Тяжесть труда |  | 2 |
| Напряженность труда |  | 2 |
| Общая оценка условий труда |  | 3.3 - Вредный 3 степени |

Итоговая оценка условий труда: -

-  по травмобезопасности  - 3 - опасный

- по обеспеченности СИЗ 	рабочее место соответствует  требованиям обеспеченности СИЗ

Строка  040.  Гарантии   и   компенсации   работникам,  занятым на тяжелых  работах,  работах  с  вредными и (или) опасными условиями труда

| № п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие и размер компенсаций | Необходимость и размер компенсаций | Основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % | 6% | 12% | На основании Карты условий труда ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 1986 года N 387/22-78 «Об утверждении типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) | 12 | 6 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 1974 года N 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» |
| 3. | Продолжительность рабочей недели (час.) | 40 | 40 | ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 92. |
| 4 | Молоко | нет | Молоко 0,5 л в смену | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2003 года N 13 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда» |
| 5 | Лечебно-профилактическое питание | нет | нет | Отсутствует |

| 6 | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости | Список № 2 Вид производства - ХХХIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 23200000-19756 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже З класса опасности |
| --- | --- | --- |

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров

| Фактическая | Рекомендуемая по результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- |
| периодичность | периодичность | основание |
| 1 раз в 3 года | 1 раз в 2 года | ПРИКАЗ от 16 августа 2004 года N 83 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров |

Строка 060. Рекомендуемые режимы труда и отдыха:

| ##### а) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность) | 5 мин. после каждого часа работы(по графику предприятия) |
| --- | --- |
| ##### б) другие рекомендации | нет |

Строка 070. Рекомендации по подбору работников:  возможность применения труда

| ##### а) женщин | нет (СанПиН 2.2.0.555-96, п.1.9) |
| --- | --- |
| ##### б) лиц в возрасте до 18 лет | нет СанПиН 2.4.6.664-97, п.2.4) |
| ##### в) другие рекомендации | нет |

Строка 080. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость дополнительных исследований:

|  | Для создания уровня искусственной освещенности, соответствующей нормативным требованиям, оборудовать рабочее место электрогазосварщика дополнительными источниками освещения. Для снижения влияния вредного фактора трудового процесса "тяжесть труда" (пребывание в неудобной позе до 50% рабочего времени), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусматривающий регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Соблюдать режим труда и отдыха. |
| --- | --- |
|  | Доукомплектовать место проведения огневых работ ящиком с песком и лопатой. |

Строка 090. Заключение аттестационной комиссии

Рабочее место аттестовано:

| ##### по факторам производственной среды и трудового процесса с классом | 3.3 - Вредный 3 степени |
| --- | --- |
| ##### по травмобезопасности с классом | 3 - (опасный) |
| ##### по обеспеченности СИЗ | Соответствует требованиям обеспеченности СИЗ |

Председатель аттестационной комиссии

___________________________  ________________________________  _______________________________________________  ____________

(подпись)                                                                                                       (Ф.И.О)                                                                                                        (должность)                                                                                                (дата)

Члены аттестационной комиссии

___________________________  ________________________________  _______________________________________________  ____________

(подпись)                                                                                                       (Ф.И.О)                                                                                                        (должность)                                                                           (дата)

___________________________  ________________________________  _______________________________________________  ____________

(подпись)                                                                                                       (Ф.И.О)                                                                                                        (должность)                                                                            (дата)

___________________________  ________________________________  _______________________________________________  ____________

(подпись)                                                                                                       (Ф.И.О)                                                                                                        (должность)                                                                            (дата)

___________________________  ________________________________  _______________________________________________  ____________

(подпись)                                                                                                       (Ф.И.О)                                                                                                        (должность)                                                                            (дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)

___________________________  _____________________________________________________    ____________

(подпись)                                                                                                       (Ф.И.О)                                                                                                                                           (дата)

___________________________  _____________________________________________________    ____________

(подпись)                                                                                                       (Ф.И.О)                                                                                                                                           (дата)

Приложение № 1 к Комментарию

(рекомендуемое)

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

к Карте аттестации рабочего места по условиям труда №

Причина внеплановой аттестации рабочего места:

Строка 030. Оценка условий труда:

по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса |  | Класс условий труда |
| --- | --- | --- |
| Химический |  |  |
| Биологический |  |  |
| АПФД |  |  |
| Акустические | Шум |  |
|  | Инфразвук |  |
|  | Ультразвук воздушный |  |
|  | Ультразвук контактный |  |
| Вибрация общая |  |  |
| Вибрация локальная |  |  |
| Неионизирующие излучения |  |  |
| Ионизирующие излучения |  |  |
| Микроклимат |  |  |
| Освещение |  |  |
| Тяжесть труда |  |  |
| Напряженность труда |  |  |
| Аэроионный состав воздуха |  |  |
| Общая оценка условий труда |  |  |

- по травмобезопасности __________________________________________

(класс условий труда по травмобезопасности)

- по обеспеченности СИЗ __________________________________________

(рабочее место соответствует (не соответствует) требованиям

обеспеченности СИЗ, СИЗ не предусмотрены)

Продолжение Листа изменений

к Карте аттестации №

Строка 090. Заключение аттестационной комиссии

Рабочее место аттестовано:

по факторам производственной среды и трудового процесса с

классом _______________________________

(1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4)

по травмобезопасности с классом _______________

(1, 2, 3)

по обеспеченности СИЗ ____________________________________________

(соответствует (не соответствует)

требованиям обеспеченности СИЗ, СИЗ

не предусмотрены)

Председатель аттестационной комиссии

Должность _______________ ________________________ _______________

(подпись)            (Ф.И.О.)               (дата)

Члены аттестационной комиссии

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)         (Ф.И.О)         (должность)      (дата)

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)         (Ф.И.О.)         (должность)      (дата)

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)         (Ф.И.О.)         (должность)      (дата)

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)         (Ф.И.О.)         (должность)      (дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)

________________________  _____________________  _________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)             (дата)

________________________  _____________________  _________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)             (дата)